ZZ005 装配式建筑构件安装赛项样题第一套

2024年甘肃省职业院校技能大赛中职组土木建筑类装配式建筑构件安装赛项模块一理论知识竞赛试卷

一、单项选择题 （共50题，每题1分，计50分）

1.叠合构件上一层混凝土剪力墙吊装施工，应在剪力墙锚固的叠合构件后浇层混凝土达到（）后进行。

A.设计强度的30%

B.1.2MPa

C.2.5MPa

D.足够强度

2.主要适用于竖向构件（墙、柱）的钢筋连接。（）

A.半灌浆套筒

B.机械加工灌浆套筒

C.铸造灌浆套筒

D.全灌浆套筒

3.关于预制剪力墙、柱的安装叙述不正确的是（）

A.斜支撑与楼面的水平夹角不应小于60゜；

B.在预制剪力墙安装施工层配置一名信号工和四名吊装工；

C.在吊装工的指挥下，塔吊将预制剪力墙、柱下落至设计安装位置；

D.下一层预制剪力墙墙、柱的竖向预留钢筋插入预制剪力墙、柱底部的套筒中，定向入座后，立即加设不少于2根的斜支撑对预制剪力墙、柱临时固定；

4.机械连接的连接区段长度是以套筒为中心长度的（）范围，在同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%，但对板、墙、柱及预制构件拼接处，可适当放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。

A.40d

B.30d

C.35d

D.25d

5.预制梁或叠合梁安装顺序宜遵循（）的原则。

A.先次梁后主梁、先低后高

B.先次梁后主梁、先高后低

C.先主梁后次梁、先低后高

D.先主梁后次梁、先高后低

6.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016规定，预制墙板构件中预埋钢板与混凝土面层平面高差的允许偏差为（）mm。

A.0，-5

B.0，±3

C.0，-3

D.0，3

7.施工现场钢筋套筒接头灌浆料应留置同条件养护试块，试块规格为（）。

A.100mm×100mm×100mm

B.70.7mm×70.7mm×70.7mm

C.150mm×150mm×150mm

D.40mm×40mm×160mm

8.由于操作面的限制，不便于混凝土的振捣密实时，宜采用（）结合部位或接缝处混凝土施工，并应符合国家现行有关标准的规定。

A.高强混凝土

B.微膨胀混凝土

C.自密实混凝土

D.细石混凝土

9.下列哪个符号是常用的断面图的剖切符号（）

A.

B.

C.2---2

D.-1-1

10.高温车间的衬护混凝土，宜选用（）。

A.粉煤硅酸盐水泥

B.铝酸盐水泥

C.普通硅酸盐水泥

D.硅酸盐水泥

11.预制构件生产宜建立（）检验制度。

A.首件

B.全检

C.抽检

D.首批

12.《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012等文件规定，开始起吊时，应先将构件吊离地面（）后暂停，检查起重机的稳定性，制动装置的可靠性，构件的平衡性和绑扎的牢固性等。

A.700mm-800mm

B.300mm-500mm

C.500mm-600mm

D.200mm-300mm

13.装配式结构施工后，其（）不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

A.外观质量

B.受力性能

C.防水性能

D.承载能力

14.装配式混凝土建筑应结合（）的原则整体策划，协同建筑、结构、几点、装饰装修等专业要求，制定施工组织设计。

A.设计、生产、装配一体化

B.设计、加工、采购一体化

C.装配化施工

D.标准化设计

15.编号为NQ-2128的内墙板，其含义为（）。

A.预制内墙板类型为无洞口内墙，层高2100mm，标志宽度2800mm。

B.预制内墙板类型为无洞口内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

C.预制内墙板类型为固定门垛内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

D.预制内墙板类型为中间门洞内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

16.单向叠合板的板侧支座处，当板底分布钢筋不伸入支座时，宜在紧邻预制板顶面的后浇混凝土叠合层中设置附加钢筋，附加钢筋在板的后浇混凝土叠合层内锚固长度不应小于（），在支座内锚固长度不应小于（）（d为附加钢筋直径）且宜伸过支座中心线。

A.17d，16d

B.15d，15d

C.16d，15d

D.14d，16d

17.热轧钢筋作力学性能检验的抽样方法以同规格、同炉罐（批）号的不多于（）的钢筋为一批。

A.50t

B.60t

C.70t

D.80t

18.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015规定，预制构件模板安装中，墙板模板的翘曲允许误差为（）mm。

A.15

B.L/1000

C.3

D.L/1500

19.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿4种颜色，分别表示（）。

A.禁止、指令、警告、提示

B.禁止、警告、指令、提示

C.指令、禁止、警告、提示

D.提示、禁止、警告、指令

20.装配整体式混凝土结构应采用（）进行三维可视化设计，并进行各类设计分析。

A.产品全生命周期管理系统（PLM）

B.企业资源计划系统（ERP）

C.制造执行系统（MES）

D.建筑信息模型系统（BIM）

21.预制构件生产单位应具备保证产品质量要求的（），建立完善的质量管理体系和制度，并宜建立质量可追溯的信息化管理系统。

A.生产工艺设施、技术操作标准

B.生产人员配置、技术操作标准

C.生产实施经验、生产组织架构

D.生产工艺设施、实验检测条件

22.带夹心保温材料的预制墙板宜采用（）工艺成型，当采用一次成型工艺时应先浇筑（）混凝土层，再安装保温材料和连接件。

A.立模、外叶

B.平模、内叶

C.平模、外叶

D.立模、内叶

23.《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》GJ355-2015中规定现浇结构施工后外露钢筋的长度、顶点标高允许偏差为（）mm。

A.0~+5

B.0~+10

C.0~+20

D.0~+15

24.安装施工前，应核对（）的混凝土强度、外观质量、尺寸偏差等符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666和本规程的有关规定，并应核对预制构件的混凝土强度及预制构件和配件的型号、规格、数量等符合设计要求。

A.已施工完成结构

B.已浇筑完成结构

C.已养护完成结构

D.以上都是

25.采用消除应力钢丝或钢绞线作为预应力筋的先张法构件，尚不应低于（）。

A.30MPa

B.25MPa

C.20Mpa

D.15Mpa

26.当房屋高度不大于10m且不超过3层时，预制剪力墙截面厚度不应小于（）。

A.160mm

B.140mm

C.120mm

D.100mm

27.水平角观测所使用的全站仪、电子经纬仪和光学经纬仪，其光学（或激光）对中器的视轴与竖轴的重合度不应大于（）。

A.0.5mm

B.1.5mm

C.1.0mm

D.2.0mm

28.配置C30混凝土时，其天然砂含泥量不得大于（）

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

29.批量灌浆套筒进厂时，应抽取灌浆套筒检验外观质量和尺寸偏差，同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，（）个灌浆套筒为一个验收批。

A.500

B.5000

C.2000

D.1000

30.预制构件的运输,当采用靠放架堆放或运输构件时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于（）。

A.60°

B.90°

C.70°

D.80°

31.当预制墙周边与后浇混凝土的结合面设置粗糙面时，预制墙底面、顶面及侧面的粗糙面凹凸深度不应小于（ ）。

A.5mm

B.6mm

C.10mm

D.12mm

32.下列关于浆锚搭接连接说法错误的是（）。

A.与灌浆套筒相比，浆锚搭接成本较低

B.浆锚搭接适用于剪力墙结构分布钢筋连接

C.浆锚搭接适用钢筋直径不大于20mm和直接承受动力荷载的钢筋连接

D.浆锚搭接属于搭接连接的一种，由于约束环的作用,大大减少了搭接长度

33.灌浆施工时，环境温度低于（ ）时不得施工。

A.0℃

B.5℃

C.10℃

D.15℃

34.以下哪种预制构件一般采取靠放的堆放方式。（ ）

A.叠合板

B.阳台

C.楼梯

D.外墙板

35.梯板安装后，梯板预留孔（空腔除外）用强度不小于（ ）的灌浆料灌实。

A.20MPa

B.25MPa

C.30MPa

D.40MPa

36.灌浆作业施工由若干班组组成，每组应不少于（）人。

A.1

B.2

C.3

D.5

37.根据国标图集《预制混凝土剪力墙内墙板（15G365-2）》，无洞口预制内墙的代号为（ ）。

A.WDNQ

B.YWDNQ

C.NQ

D.YNQ

38.与现浇混凝士结构相比,装配式混凝士结构施工现场布置需考虑的重点是（ ）。

A.模板堆场

B.预制构件的运输与存放

C.办公、生活区的设置

D.材料仓库

39.灌浆料拌合物应采用电动设备搅拌充分、均匀，并宜静置（ ）后使用。

A.2min

B.5min

C.10min

D.30min

40.抗震设防烈度为8度时，高层装配整体式剪力墙结构中的电梯井筒宜采用（ ）。

A.预应力混凝土结构

B.装配式结构

C.砖混结构

D.现浇混凝土结构

41.灌浆作业应采用压浆法从（ ）进行灌注。

A.套筒上口

B.套筒下口

C.坐浆层预留口

D.根据现场情况定

42.编号为WQC2-4830-0615-1515的内叶墙板，其含义为（ ）。

A.预制内叶墙板类型为两个窗洞外墙，层高4800mm，标志宽度3000mm，其中一窗宽600mm，窗高1500mm，另一窗宽1500mm，窗高1500m。

B.预制内叶墙板类型为两个窗洞外墙，标志宽度4800mm，层高3000mm，其中一窗高600mm，窗宽1500mm，另一窗宽1500mm，窗高1500m。

C.预制内叶墙板类型为两个窗洞外墙，层高4800mm，标志宽度3000mm，其中一窗高600mm，窗宽1500mm，另一窗宽1500mm，窗高1500m。

D.预制内叶墙板类型为两个窗洞外墙，标志宽度4800mm，层高3000mm，其中一窗宽600mm，窗高1500mm，另一窗宽1500mm，窗高1500m。

43.钢筋浆锚搭接连接接头用灌浆料流动度初始值要求是（ ）。

A.≥100mm

B.≥150mm

C.≥200mm

D.≥250mm

44.装配式梁、板的构件中心线对轴线位置的允许偏差为（ ）mm。

A.15

B.10

C.5

D.3

45.装配整体式建筑结构可采用湿式连接或干式连接，下面关于湿式连接的说法,不正确的是（）。

A.湿式连接整体性能更好

B.湿式连接需要后浇混凝土,现场工作量大

C.湿式连接承载力和刚度均较干式连接大

D.湿式连接施工工期较长

46.夹心墙板安装采用临时支撑时，临时支撑不宜少于（ ）道。

A.2

B.4

C.6

D.8

47.桁架钢筋混凝土叠合板用底板DBD67-3620-2，其含义为（ ）。

A.双向受力叠合板用底板，预制底板厚度为60mm，后浇叠合层厚度为70mm，预制底板的标志跨度为3600mm，预制底板的标志宽度为2000mm，底板跨度方向配筋为C8@150。

B.单向受力叠合板用底板，预制底板厚度为60mm，后浇叠合层厚度为70mm，预制底板的标志跨度为3600mm，预制底板的标志宽度为2000mm，底板跨度方向配筋为C8@150。

C.单向受力叠合板用底板，预制底板厚度为70mm，后浇叠合层厚度为60mm，预制底板的标志跨度为3600mm，预制底板的标志宽度为2000mm，底板跨度方向配筋为C8@150。

D.单向受力叠合板用底板，预制底板厚度为60mm，后浇叠合层厚度为70mm，预制底板的标志跨度为2000mm，预制底板的标志宽度为3600mm，底板跨度方向配筋为C8@150。

48.灌浆料同条件养护试件抗压强度达到（ ）N/mm²后，方可进行对接头有扰动的后续施工。

A.15

B.18

C.30

D.35

49.施工前期进行的物资准备不包括( )。

A.预制构件准备

B.吊装设备准备

C.加工工具、吊装材料准备

D.施工方案准备

50.以下哪一项不是在布置预制构件堆放区时需要考虑的因素。（ ）

A.临时用电线路

B.吊装机械的位置

C.运输车辆行驶路线

D.吊装工艺

二、多项选择题（共20题，每题2分，计40分。其中5个备选项中包含2个及以上正确答案，错选、多选、漏选均不得分）

1.以下套筒材料验收正确的做法有（）。

A.资质检验：套筒生产厂家出具套筒出厂合格证，材质证明书，型式检验报告等；

B.检查套筒外观以及尺寸；

C.每批随机抽取15个灌浆套筒；

D.同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不超过1000个为一批；

E.抗拉强度检验：每1000个同批灌浆套筒抽取3个，采用与施工相同的灌浆料，模拟施工条件，制作接头抗拉试件。

2.预制钢筋混凝土楼梯是将楼梯分成（）。

A.踢脚板

B.踏步板

C.休息平台板

D.楼梯段

E.栏杆扶手

3.混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案要求及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定（）。

A.应在浇筑完毕后立即对混凝土加以覆盖并养护；

B.采用塑料薄膜覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料薄膜内有凝结水；

C.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态；

D.叠合层及构件连接处后浇混凝土的养护时间不应少于7d；

E.混凝土强度达到2.5MPa前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

4.灌浆套筒型号由（）组成。

A.分类代号

B.名称代号

C.套筒内径尺寸

D.主参数代号

E.产品更新变型代号

5.造成照片中墙体钢筋歪斜的主要原因有哪些（）。

A.人员踩踏

B.运输、存放过程中磕碰

C.设计要求

D.故意弯

E.构造要求

6.水平预制构件安装采用临时支撑时，做法正确的是（）。

A.叠合板预制底板下部支架宜选用定型独立钢支柱，竖向支撑间距应经计算确定

B.首层支撑架体的地基应平稳坚实，宜进行硬化处理

C.临时支撑的间距及其与墙、柱、梁边的净距应经设计计算确定，竖向连续支撑层数不宜少于2层且上下层支撑宜对准

D.预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装前完进行

E.竖向连续支撑层数不宜多于2层且上下层支撑宜对准

7.外围护部品应完成下列隐蔽项目的现场验收（）。

A.与主体结构的连接节点

B.预埋件

C.变形缝及墙面转角处的构造节点

D.不与主体结构之间的封堵构造节点

E.无防雷装置

8.桁架钢筋混凝土叠合板应满足下列要求（）。

A.桁架钢筋应沿主要受力方向布置

B.桁架钢筋腹杆钢筋直径不应小于10mm

C.桁架钢筋距板边不应大于300mm，间距不宜大于600mm

D.桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于25mm

E.桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于8mm

9.预制构件需要采用水平码放储存和运输的有（）。

A.叠合板

B.墙板

C.楼梯

D.柱

E.梁

10.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014规定，当采用靠放架堆放或运输墙板时，靠放架应具有足够的（）。

A.承载力

B.刚度

C.警示色

D.以上说法都对

11.墙、柱构件的安装应符合下列规定（）。

A.构件安装前，应清洁结合面

B.构件底部应设置可调整接缝厚度和底部标高的垫块

C.高层预制剪力墙底部采用坐浆材料时，其厚度不宜大于40mm

D.多层预制剪力墙底部采用坐浆材料时，其厚度不宜大于20mm

E.钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头灌浆前应对接缝周围进行封堵，封堵措施应符合结合面承载力设计要求

12.为保证钢筋安装在套筒内的长度在其允许偏差范围内（）。

A.套筒内钢筋长度最短不小于接头型式检验确定的锚固长度；

B.套筒内钢筋长度最长不大于套筒灌浆腔最大深度；

C.灌浆套筒中间轴向定位点两侧应预留钢筋安装调整长度，现场装配端小于20mm；

D.灌浆套筒中间轴向定位点两侧应预留钢筋安装调整长度，预制端不应小于10mm；

E.灌浆套筒中间轴向定位点两侧应预留钢筋安装调整长度，预制端不应小于20mm。

13.预制构件检查合格后，应在构件上设置表面标识，标识内容宜包括（ ）信息。

A.安装工地

B.构件编号

C.制作日期

D.合格状态

E.生产单位

14.装配式工程项目施工过程中的重难点包括（ ）。

A.PC构件道路运输困难

B.管理水平欠缺

C.安装精度要求高

D.校正难度大

E.高空临边作业多

15.预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法，并应符合下列规定（ ）。

A.接缝处可以不满足隔音需求

B.板水平接缝宜采用高低缝或企口缝构造

C.墙板竖缝可采用平口或槽口构造

D.当板缝空腔需设置导水管排水时,板缝内侧应增设气密条密封构造

E.完成接缝处施工后无需进行保养验证工作

16.外墙板接缝处的密封胶应与混凝土具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力：密封胶尚应具有（）性能。

A.防霉

B.防冻

C.防水

D.防火

E.耐候

17.装配式结构的设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的基本要求，并应符合下列规定（ ）。

A.应采取有效措施加强结构的整体性

B.装配式结构宜采用高强混凝土、高强钢筋

C.装配式结构的节点和接缝应受力明确、构造可靠，并应满足承载力、延性和耐久性等要求

D.应根据连接节点和接缝的构造方式和性能，确定结构的整体计算模型

E.装配式结构的节点连接位置可以不进行延性计算

18.下列属于预制剪力墙吊装施工工序的有（）。

A.标高测设

B.构件吊运

C.封堵坐浆层

D.安装临时斜支撑

E.标高校核

19.预制剪力墙宜采用一字形，也可采用（ ）；开洞预制剪力墙洞口宜居中布置，洞口两侧的墙肢宽度不应小于200mm，洞口上方连梁高度不宜小于250mm。

A.L形

B.H形

C.T形

D.U形

E.回形

20.装配整体式结构中，节点及接缝处的纵向钢筋连接宜根据接头受力、施工工艺等要求选用（ ）连接方式，并应符合国家现行有关标准的规定。

A.机械连接

B.套筒灌浆连接

C.浆锚搭接连接

D.焊接连接

E.绑扎搭接连接

三、判断题（共10题，每题1分，计10分）

1.在预制墙板吊装前应对结合面进行凿毛处理并洒水阴湿。（）

2.混凝土预制构件驳运过程中发生成品损伤时，必须退回车间返修，不需要重新检验。（）

3.在三角高程测量、GPS高程测量、水准高程测量中，精度最高的是水准测量。（）

4.吊装预制梁时，吊绳与梁的夹角宜采用10°～30°。（）

5.预制构件模具应保持清洁，涂刷脱模剂、表面缓凝剂时应均匀、无漏刷、无堆积，且不得沾污钢筋，不得影响预制构件外观效果。（）

6.预制柱、墙安装前，应在预制构件及其支撑构件间设置垫片，宜采用钢制垫片，有利于均匀受力并调整构件底部标高。（）

7.安装预制剪力墙时，为方便施工，可以先将预制墙的外伸钢筋进行切割，后期再用同等级的钢筋进行焊接连接。（ ）

8.吊装墙类、板类或形状复杂的构件时，应使用分配梁或分配桁架类吊具，并应采取避免构件变形和损伤的临时加固措施。（ ）

9.预制构件吊装时，为方便施工，优先吊装存放在外围的构件，再吊装存放在内部的构件。（ ）

10.钢筋套筒灌浆连接主要适用于装配整体式混凝土结构的预制剪力墙、预制柱等预制构件的纵向钢筋连接。（ ）