ZZ005装配式建筑构件安装赛项样题第三套

2024年甘肃省职业院校技能大赛中职组土木建筑类装配式建筑构件安装赛项模块一理论知识竞赛试卷

一、单项选择题（共50题，每题1分，计50分）

1.预制夹芯外墙板构件在生产前，要使用的内外叶连接件，应先进行连接件试件制作，并进行（）等力学性能检验，合格后方可用于构件生产。

A.拉拔强度

B.耐久性

C.耐磨

D.抗劈裂

2.混凝土预制构件覆膜保湿的自然养护是在自然环境下进行养护，保持混凝土表面湿润，养护时间不少于（）天。

A.5

B.7

C.6

D.8

3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015规定，预制构件预留插筋外露长度允许偏差为（）mm。

A.15

B.±3

C.+10，-5

D.-5

4.墙板采用靠放架堆放时与地面倾斜角度宜大于（）。

A.30°

B.70°

C.60°

D.80°

5.外挂墙板与主体结构连接节点应具有足够的（）和适应主体结构变形的能力，并应采取可靠的防腐、防锈和防火措施。

A.刚性

B.柔性

C.承载力

D.以上说法都不对

6.以下哪一类拆分图不是预制构件必须独立绘制的（）。

A.构件模板图

B.三维视图

C.预留预埋件图

D.配筋图

7.一级抗震等级剪力墙以及二、三级抗震等级底部加强部位，剪力墙的边缘构件竖向钢筋宜采用以下（）方式连接。

A.错开接

B.焊接

C.浆锚

D.灌浆套筒

8.灌浆施工时，每个工作班应检查灌浆料拌和物初始流动不少于（）次，确认合格后，方可灌浆。

A.1

B.2

C.3

D.4

9.编号为NQM1-3028-0921的内墙板，其含义为（）。

A.预制内墙板类型为固定门垛内墙，标志宽度3000mm，层高2800mm，门宽900mm，门高2100mm。

B.预制内墙板类型为固定门垛内墙，标志宽度3000mm，层高2800mm，门宽900mm，门高2100mm。

C.预制内墙板类型为固定门垛内墙，标志宽度3000mm，层高2800mm，门高900mm，门宽2100mm。

D.预制内墙板类型为中间门洞内墙，层高3000mm，标志宽度2800mm，门宽900mm，门高2100mm。

10.关于施工测量放线和验线的说法，错误的是（）。

A.测量员放线工作完成后，必须进行自检，并填写自检记录

B.测量放线工作必须严格遵守“三检”制度和验线制度

C.放线工作自检合格后，应填写《放线报验表》并报监理验线

D.验线工作应由项目负责人进行，发现不合格立即返工重测

11.叠合板支座处的纵向钢筋在端支座处宜从板端伸出并锚入支撑梁或墙的后浇混凝土中，锚固长度不应小于（）。

A.10d

B.7d

C.5d

D.3d

12.预制墙体保温材料应与底层混凝土固定，当多层敷设时上下层接缝应（）。

A.重叠

B.平行

C.错开

D.隔开

13.预制构件生产所需钢筋等原材料，（）。

A.确定其合格后，方可使用

B.不经试验检测，可直接使用

C.不需要确定合格，直接使用

D.是否合格，与我无关

14.预制构件和部品经检查合格后，宜设置（）。预制构件和部品出厂时，应出具质量证明文件。

A.合格证

B.存放标识

C.工序标识

D.表面标识

15.在《“十三五”装配式建筑行动方案》确定工作内容中指出，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到（）以上。

A.10%

B.15%

C.30%

D.20%

16.为保证套筒灌浆腔对灌浆料的锚固能力，腔内设置的剪力槽两侧凸台轴向厚度不应小于（）mm。

A.4

B.3

C.2

D.1

17.构件翻身强度不得低于（），经过复核满足翻身和吊装要求时，允许将构件翻身和起吊。

A.设计强度的30%并不低于C15

B.设计强度的大于C15，低于70%

C.设计强度的70%且不低于C20

D.以上说法都不正确

18.普通硅酸盐水泥初凝不小于（），终凝不大于（）。

A.50min;600min

B.45min;390min

C.45min;600min

D.50min;300min

19.预制楼梯施工流程正确的是（）

A.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯吊运→预制楼梯的安装及校正→预留洞口以及施工缝隙填补→预制楼梯与现浇结构节点处理。

B.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯吊运→预制楼梯与现浇结构节点处理→预制楼梯的安装及校正→预留洞口以及施工缝隙填补。

C.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯吊运→预制楼梯的安装及校正→预制楼梯与现浇结构节点处理→预留洞口以及施工缝隙填补。

D.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯的安装及校正→预制楼梯吊运→预制楼梯与现浇结构节点处理→预留洞口以及施工缝隙填补。

20.构件上的预埋件和预留孔洞宜通过模具进行定位，并安装牢固，其吊环中心线位置允许误差为（）。

A.2mm

B.4mm

C.3mm

D.1mm

21.照片中竖向控制线有何作用（）。

A.控制洞口位置

B.控制墙体位置控制线

C.控制悬挑构件左右位置线

D.控制外门窗位置控制线

22.以下关于现阶段装配式建筑发展的重点推进方向错误的是（）。

A.精装修是装配式建筑的倡导方向

B.装饰装修与主体结构的一体化发展

C.部品部件的标准化应用和产品集成

D.主体结构由预制部品部件的应用向建筑各系统集成转变

23.沉降观测时，为了提高观测精度，可采用固定测量人员、固定测量仪器和（）的“三固定”方法。

A.固定测量时间

B.固定测量周期

C.固定测量路线

D.固定测量精度

24.套筒接头一端采用灌浆方式连接，另一端采用非灌浆方式（通常采用螺纹连接）连接钢筋，这种灌浆套筒为（）。

A.全灌浆套筒

B.半灌浆套筒

C.铸造灌浆套筒

D.机械加工灌浆套筒

25.吊装时吊索的直径和长度要根据（）确定。

A.构件的体积

B.吊装构件重量和吊装构件的吊点位置

C.吊装构件重量

D.费用多少

26.剪力墙平面布置图中，预制构件的内表面用符号（）表示。

A.

B.NS

C.WS

D.MJ1

27.机械加工灌浆套筒的加工分类代号用字母（）表示。

A.B

B.Q

C.Z

D.J

28.安装预制墙板、预制柱等竖向构件时，应采用可调（）临时固定；支撑的位置应避免与模板支架、相邻支撑冲突。

A.剪刀撑

B.竖支撑

C.斜支撑

D.横支撑

29.当预制构件粗糙面采用涂刷缓凝剂工艺时，预制构件脱模后应及时进行（），露出骨料。

A.高压水冲洗

B.拉毛处理

C.喷砂

D.凿毛

30.窗框口模具安装时其中长度、宽度的允许偏差是（）。

A.0，-2

B.0，-3

C.0，-4

D.0，-2.5

31.装配整体式框架结构中,当采用叠合梁时，框架梁的后浇混凝土叠合层厚度不宜小于（）。

A.120mm

B.200mm

C.150mm

D.100mm

32.预制构件中外露预埋件凹入构件表面的深度不宜小于（）。

A.15mm

B.10mm

C.6mm

D.12mm

33.叠合板的预制板厚度不宜小于（），后浇混凝土叠合层厚度不应小于（）。

A.60mm；50mm

B.50mm；50mm

C.60mm；60mm

D.50mm；40mm

34.预制剪力墙板安装时，采用灌浆套筒连接、浆锚搭接连接的夹芯保温外墙板应在保温材料部位采用（）进行封堵。

A.铝模

B.砂浆

C.弹性密封材料

D.垫块

35.当预制外墙采用夹心墙板时，外叶墙板厚度不应小于（）。

A.50mm

B.80mm

C.120mm

D.60mm

36.夹心墙板采用连通腔灌浆时,应合理划分连通灌浆区域，连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距离不宜超过（）m。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

37.多层剪力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级值应（）被连接构件的混凝土强度等级值。

A.小于

B.大于

C.等于

D.不低于

38.钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头应按检验批划分要求及时灌浆，灌浆作业应符合国家现行有关标准及施工方案的要求，灌浆施工时，环境温度不应低于（）；当连接部位养护温度低于时（），应采取加热保温措施。

A.2℃；5℃

B.0℃；5℃

C.5℃；8℃

D.5℃；10℃

39.装配整体式剪力墙结构和装配整体式部分框支剪力墙结构，当剪力墙边缘构件竖向钢筋采用（）连接时，房屋最大适用高度应比表中数值降低10m。

A.绑扎

B.套筒

C.焊接

D.浆锚搭接

40.普通钢筋采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时，钢筋应采用（）。

A.热轧带肋钢筋

B.热轧光圆钢筋

C.冷轧带肋钢筋

D.冷轧光圆钢筋

41.预制柱垂直度调节，采用（）进行调整。

A.可调节斜支撑

B.撬棍

C.垫片

D.吊钩

42.预制外墙的防火性能应按（）的要求执行。

A.非承重内墙

B.隔墙

C.承重外墙

D.非承重外墙

43.在预制混凝土构件内预埋的金属套筒中插入钢筋并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋连接方式属于（）。

A.焊接连接

B.钢筋浆锚搭接连接

C.钢筋套筒灌浆连接

D.钢筋套筒机械连接

44.装配式混凝土结构是由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构，包括装配整体式混凝土结构、（）。在建筑工程中,简称装配式建筑；在结构工程中，简称装配式结构。

A.装配式框架结构

B.全装配混凝土结构

C.装配式剪力墙结构

D.装配式楼板结构

45.外墙挂板脱模起吊时，混凝土立方体抗压强度应满足设计要求，并不应小于20MPa，出厂时应达到设计强度等级值的（）。

A.85%

B.90%

C.95%

D.100%

46.由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构是（）。

A.装配整体式混凝土结构

B.全装配混凝土结构

C.装配式剪力墙结构

D.装配式框架结构

47.预制剪力墙底部接缝宜设置在楼面标高处，接缝高度宜为（）。

A.15mm

B.20mm

C.25mm

D.30mm

48.脱模起吊时,预制构件的混凝土立方体抗压强度应满足设计要求，且不应小于（）。

A.10N/mm²

B.15N/mm²

C.18N/mm²

D.20N/mm²

49.直径大于（）的钢筋不宜采用浆锚搭接连接，直接承受动力荷载构件的纵向钢筋不应采用浆锚搭接连接。

A.10mm

B.16mm

C.18mm

D.20mm

50.钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头应按检验批划分要求及时灌浆，灌浆施工时，灌浆料拌合物应在制备后（）内用完。

A.60min

B.30min

C.25min

D.40min

二、多项选择题（共20题，每题2分，计40分。其中5个备选项中包含2个及以上正确答案，错选、多选、漏选均不得分）

1.泵管挤压灌浆泵的优点包括（）。

A.流量稳定，快速慢速可调，适合泵送不同黏度灌浆料。

B.故障率低，泵送可靠，可设定泵送极限压力。

C.使用后需要认真清洗，防止浆料固结堵塞设备。

D.合低黏度，骨料较粗的灌浆料灌浆。

E.结构简单，清洗简单。

2.叠合板吊运及就位做法正确的是（）。

A.叠合板吊点采用预留拉环方式，在叠合板上预留四个拉环，叠合板起吊时采用平衡钢梁均衡起吊，与吊钩连接的钢丝绳与叠合板水平面所成夹角不宜小于45゜。

B.叠合板就位前，清理叠合板安装部位基层，在信号工指挥下，将叠合板吊运至安装部位的正上方，并核对叠合板的编号。

C.叠合板吊运宜采用慢起、快升、缓放的操作方式。

D.叠合板起吊时，司索工将叠合板与存放架的安全固定装置拆除，塔吊司机在信号工指挥下，塔吊缓缓持力，当叠合板吊离存放架面正上方约500mm，检查吊钩是否有歪扭或卡死现象及各吊点受力是否均匀，并进行调整。

E.叠合板起吊区配置一名信号工和两名司索工。

3.金属及非金属材料拉结件均应具有规定（）性能，并应经过试验验证。

A.变形

B.承载力

C.耐腐蚀

D.耐火

E.耐久

4.当测设的角度精度要求一般时，测设的具体步骤是（）。

A.将经纬仪安置在A点，用盘左测设β

B.设在地面上已有AB方向，要在A点以AB为起始方向，按设计图给出或计算出向右测设的水平角β

C.测量A点水平角进行角度改正

D.固定照准部，倒转望远镜成盘右，测设β角

E.取盘左、盘右测设的中点，为所测设的β角

5.预制构件交付的产品质量证明文件应包括以下内容（）。

A.出厂合格证

B.合同要求的其他质量证明文件

C.混凝土强度检验报告

D.生产方案

E.钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告

6.预制梁柱节点区的钢筋安装要求正确的是（）。

A.节点区柱箍应预后安装于预制柱钢筋上，随预制柱一同安装就位；

B.节点区柱箍应预先安装于预制柱钢筋上，随预制柱一同安装就位；

C.预制叠合梁采用封闭箍筋时，预制梁上部纵筋应预先穿入箍筋内临时固定，并随预制梁一同安装就位；

D.预制叠合梁采用开口箍筋时，预制梁上部纵筋可事先在预制构件厂安装好

E.预制叠合梁采用开口箍筋时，预制梁上部纵筋可在现场安装。

7.部品安装前的准备工作应符合下列规定（）。

A.应对部分进场部品、零配件及辅助材料按设计规定的品种、规格、尺寸和外观要求进行检查。

B.应编制施工组织设计和专项施工方案，包括安全、质量、环境保护方案及进度计划等内容。

C.装配安装后应进行测量放线工作。D.应进行技术交底。

E.现场应具备安装条件，安装部位应清理干净。

8.钢筋半成品、钢筋网片、钢筋骨架和钢筋桁架应检查合格后方可进行安装，并应符合下列规定（）。

A.钢筋网片和钢筋骨架宜采用专用吊架进行吊运

B.钢筋表面允许有少量油污，不应严重锈蚀

C.钢筋桁架尺寸高度允许偏差为-3mm～1mm

D.混凝土保护层厚度应满足设计要求。

E.钢筋网片长、宽允许偏差为±10mm

9.预制剪力墙粗糙面露出的混凝土粗骨料不宜（），且粗糙面凹凸不应小于（）。

A.小于其最小粒径的1/3

B.小于其最大粒径的1/3

C.6mm

D.3mm

E.5mm

10.外墙板接缝采用的防水胶带，其（）粘贴面积、搭接长度、节点构造应符合设计要求。

A.宽度

B.粘贴面积

C.光滑程度

D.节点构造

E.搭接长度

11.预制楼梯吊装前，根据楼层已弹好的（），确定预制楼梯安装位置及标高，并复核。

A.平面控制线

B.内边线

C.外边线

D.标高线

E.中线

12.密封胶应与混凝土具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶应具有（）等性能。

A.防霉

B.防火

C.防水

D.耐疲劳

E.耐候

13.纵向钢筋采用浆锚搭接连接时，下列说法正确的是（）。

A.对预留孔成孔工艺、孔道形状和长度、构造要求、灌浆料和被连接钢筋,应进行力学性能以及适用性的试验验证

B.无需对被连接钢筋进行力学性能试验

C.直径小于20mm的钢筋不宜采用浆锚搭接连接

D.直径大于20mm的钢筋不宜采用浆锚搭接连接

E.直接承受动力荷载构件的纵向钢筋不应采用浆锚搭接连接

14.下列预制墙板的编号表述正确的是（）。

A.WQC2-4830-0615-1515表示预制内叶墙板类型为两个窗洞外墙，层高4800mm，标志宽度3000mm，其中一窗宽600mm，窗高1500mm，另一窗宽1500mm，窗高1500m。

B.WQCA-3029-1517表示预制内叶墙板类型为一个窗洞矮窗台外墙，标志宽度3000mm，层高2900mm，窗宽1500mm，窗高1700mm。

C.WQ-2428表示预制内叶墙板类型为无洞口外墙，标志宽度2400mm，层高2800mm。

D.NQ-2128表示预制内墙板类型为无洞口内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

E.NQM1-3028-0921表示预制内墙板类型为固定门垛内墙，层高3000mm，标志宽度2800mm，门宽900mm，门高2100mm。

15.下列桁架钢筋混凝土叠合板用底板的编号表述正确的是（）。

A.DBD67-3620-2表示为单向受力叠合板用底板，预制底板厚度为60mm，后浇叠合层厚度为70mm，预制底板的标志跨度为3600mm，预制底板的标志宽度为2000mm，底板跨度方向配筋为C8@150。

B.DBS1-68-3320-31，表示表示双向受力叠合板用底板，拼装位置为中板，预制底板厚度为60mm，后浇叠合层厚度为80mm，预制底板的标志跨度为3300mm，预制底板的标志宽度为2000mm，底板跨度方向配筋为C10@200，底板宽度方向配筋为C8@200。

C.DBS1-67-3620-31表示双向受力叠合板用底板，拼装位置为边板，预制底板厚度为60mm，后浇叠合层厚度为70mm，预制底板的标志跨度为3600mm，预制底板的标志宽度为2000mm，底板跨度方向配筋为C10@200，底板宽度方向配筋为C8@200。

D.DBS2-67-3620-31表示双向受力叠合板用底板，拼装位置为中板，预制底板厚度为60mm，后浇叠合层厚度为70mm，预制底板的标志跨度为3600mm，预制底板的标志宽度为2000mm，底板跨度方向配筋为C10@200，底板宽度方向配筋为C8@200。

E.DBD68-3615-2表示为双向受力叠合板用底板，预制底板厚度为60mm，后浇叠合层厚度为80mm，预制底板的标志跨度为3600mm，预制底板的标志宽度为1500mm，底板跨度方向配筋为C8@150。

16.构件生产时，模具应符合哪些要求。（）

A.装拆方便

B.组装缝隙≤3mm

C.周转使用次数不少于100次

D.具有足够的强度、刚度和整体稳固性

E.模具附带的埋件或工装应定位准确，安装牢固

17.预制构件的设计应遵循（）原则。应尽量减少构件类型,提高构件标准化程度，降低工程造价。

A.大批量

B.构件类型多样化

C.标准化

D.高定价

E.模数化

18.流水生产线法适用于生产何种构件（）。

A.飘窗

B.楼梯

C.楼板

D.墙板

E.异性构件

19.外墙挂板工程的墙身构造按保温类型可分为（）。

A.内保温系统

B.外保温系统

C.楼板保温系统

D.幕墙保温系统

E.夹心保温系统

20.装配整体式框架结构中，预制柱的纵向钢筋连接应符合下列规定（）。

A.当房屋高度不大于12m或层数不超过3层时，可采用套筒灌浆、浆锚搭接、焊接等连接方式

B.当房屋高度大于12m或层数超过3层时，宜采用套筒灌浆连接

C.装配整体式框架结构中，预制柱的纵向钢筋不可采用浆锚搭接

D.当房屋高度大于12m或层数超过3层时，宜采用焊接连接

E.当房屋高度不大于12m或层数不超过3层时，宜采用浆锚搭接

三、判断题（共10题，每题1分，计10分）

1.钢筋套筒灌浆连接应用于装配式混凝土结构中竖向构件钢筋对接时，钢筋灌浆套筒在竖向预制构件顶部时，连接时在灌浆套筒中插入带肋钢筋后注入灌浆料拌合物。（）

2.装配式建筑是由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构，包括装配式混凝土结构和全装配混凝土结构等。（）

3.装配整体式结构的预制梁、预制柱及预制剪力墙断面处不是必须设置抗剪键槽。（）

4.PK预应力混凝土叠合板的预制底板3cm厚，是国际上最薄、最轻的叠合板之一。（）

5.对预制墙板的斜撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于板高的2/3，且不应小于板高的2/3。（）

6.预制混凝土模具组装后，底模、侧模和端模混凝土接触面之间的局部最大缝隙不得大于1mm。（）

7.预制构件的吊环应采用经过冷加工的HPB300级钢筋制作。（）

8.装配式建筑宜选用大开间、大进深的平面布置。（）

9.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014规范中规定：预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不宜低于预制构件的混凝土强度等级。（）

10.预制梁灌浆施工中，钢筋水平连接时，灌浆套筒应各自独立灌浆。（）