ZZ005装配式建筑构件安装赛项样题第二套

2024年甘肃省职业院校技能大赛中职组土木建筑类装配式建筑构件安装赛项模块一理论知识竞赛试卷

一、单项选择题（共50题，每题1分，计50分）

1.建设部按照国务院规定的职权范围，独立或由立法机关授权并强制制定、实施的规范工程建设活动的各项规章为（）。

A.建设工程单行条例

B.建设工程部门规章

C.建设工程行政法规

D.建设工程法律

2.复合保温夹芯外墙采用反打一次成型工艺制作,保温工序为（）。

A.聚苯放样→聚苯下料→聚苯铺装→构件加工图→浇筑

B.构件加工图→聚苯放样→聚苯下料→聚苯铺装→浇筑

C.聚苯放样→聚苯下料→构件加工图→聚苯铺装→浇筑

D.聚苯放样→构件加工图→聚苯下料→聚苯铺装→浇筑

3.在预制混凝土剪力墙平面布置图中，内墙板的装配方向用（）表示。

A.

B.

C.

D.

4.根据标准图集《预制混凝土剪力墙外墙板》（15G365-1）中夹心墙板模板图中的主视图，可知墙板的相关尺寸，其中错误的是（）。

A.墙板长度

B.墙板高度

C.墙板厚度

D.窗孔的长和高度

5.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231等标准文件规定，预制构件吊装过程中，宜设置（）控制构件转动。

A.钢丝

B.铁丝

C.缆风绳

D.防滑鞋

6.绑扎板筋时采用顺扣或八字扣，该板为双向、双层钢筋，两层之间须加钢筋马凳以确保上部钢筋的位置，马凳成（）布置，所有钢筋每个相交点均要绑扎。

A.之字形

B.十字型

C.一字型

D.梅花型

7.楼梯钢筋绑扎过程中，应注意（）。

A.钢筋没有上下之分；

B.受力钢筋在下，分布钢筋在上；

C.受力钢筋在上，分布钢筋在下；

D.以上说法均不对。

8.装配整体式混凝土结构中预制构件的连接处混凝土强度等级（）。

A.提高一个强度等级。

B.等于各预制构件的强度等级。

C.不应低于所连接的各预制构件混凝土强度等级中的较大值。

D.不应低于所连接的各预制构件混凝土强度等级中的较小值。

9.预制墙板应在水平或竖直尺寸大于800mm的洞边、一字墙墙体端部，纵横墙交接处设置构造边缘构件时，上下层构造边缘构件纵向受力钢筋可采用的连接方式不包括（）。

A.钢筋套筒

B.错开接

C.焊接

D.浆锚

10.图为预制叠合板正视和底视图，图中用红框内什么（）。

A.叠合板吊点

B.叠合板桁架筋

C.叠合板中线管

D.叠合板装饰线条

11.结合部位或接缝处混凝土施工，由于操作面的限制，不便于混凝土的振捣密实时，宜采用（），并应符合国家现行有关标准的规定。

A.微膨胀混凝土

B.高强混凝土

C.细石混凝土

D.自密实混凝土

12.剪力墙平面布置图中，图例“”表示（）。

A.保温层后浇段、边缘构件

B.预制钢筋混凝土

C.现浇钢筋混凝土墙体

D.保温层

13.混凝土构件的灌浆套筒长度范围内，预制混凝土墙最外层钢筋的混凝土保护层厚度不应小于（）mm。

A.25

B.20

C.15

D.10

14.国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》的工作目标中提出,要推动形成一批设计、施工、部品部件规模化生产企业，具有现代装配建造水平的（）以及与之相适应的专业化技能队伍。

A.设计-施工总承包企业B.施工总承包企业C.工程总承包企业

D.设计总承包企业

15.剪力墙板底部若局部套筒未对准时可（）。

A.焊接

B.重新套筒

C.重新吊装

D.倒链将墙板手动微调

16.预制混凝土楼梯浇筑施工工艺为：（）。

A.模板清理-合模-钢筋绑扎及布设预埋件-布料、振捣成型-抹面、压光

B.钢筋绑扎及布设预埋件-模板清理-合模-布料、振捣成型-抹面、压光

C.模板清理-钢筋绑扎及布设预埋件-合模-布料、振捣成型-抹面、压光

D.钢筋绑扎及布设预埋件-合模-模板清理-布料、振捣成型-抹面、压光

17.预制混凝土模具的混凝土接触面的焊缝应磨平，接口平面之间及磨平后的焊缝与板面之间的高低差，均不得大于（）mm。

A.0.5

B.1.5

C.1

D.2

18.预制板安装完毕后，其底面标高用（）检查。

A.水准仪

B.经纬仪

C.塞尺

D.垂线

19.预制构件重叠平运时，各层之间必须放（）木方支垫，且垫块位置应保证构件受力合理，上下对齐。

A.50×50

B.60×60

C.80×80

D.100×100

20.编号为WQM-3628-1823的内叶墙板，其含义为（）。

A.预制内叶墙板类型为一个门洞外墙，层高3600mm，标志宽度2800mm，门宽1800mm，门高2300mm。

B.预制内叶墙板类型为一个门洞外墙，标志宽度3600mm，层高2800mm，门宽1800mm，门高2300mm。

C.预制内叶墙板类型为一个窗洞外墙，标志宽度3600mm，层高2800mm，窗宽1800mm，窗高2300mm。

D.预制内叶墙板类型为一个门洞外墙，标志宽度3600mm，层高2800mm，门高1800mm，门宽2300mm。

21.塔吊司机在（）指挥下，塔吊缓缓持力，将预制外挂墙板由倾斜状态到竖直状态，当预制外挂墙板吊离存放架，快速运至预制外挂墙板安装施工层。

A.司索工

B.钢筋工

C.信号工

D.模板工

22.构件进场后首先进行（）可保证灌浆套筒内部通畅。

A.位置及深度

B.规格型号

C.外观质量

D.透光检查和清理杂物

23.（）是各种装配式整体混凝土结构的重要接头形式。

A.钢筋套筒灌浆连接

B.绑扎连接

C.机械连接

D.焊接连接

24.按预制吊装专项施工方案确定的施工方法、技术措施，对（）的人员进行技术交底，并做好书面记录。

A.监理

B.吊装施工

C.质量检验

D.技术负责

25.在控制流程反馈与纠正两个环节之间的是（）。

A.纠正

B.转换

C.对比

D.计划

26.预制楼板在出场质量检测时其中长度允许偏差范围正确的是：（）。

A.构件＜12m,允许偏差为±4mm；

B.构件＜12m,允许偏差为±10mm；

C.构件≥18m允许偏差为±20mm。

D.构件≥12m且构件＜18m，允许偏差±15mm；

27.在混凝土浇筑之前，用海绵塞紧预制外挂墙板预埋件上的套筒孔，并用胶纸缠绕，避免浇筑混凝土时（）。

A.堵塞预埋件的套筒孔

B.混凝土浆外溢

C.松脱

D.漏气

28.预制墙和板构件的安装尺寸允许偏差检验中，在同一检验批内，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于（）间。

A.5

B.4

C.3

D.2

29.表示“吊钩微微上升”，指挥人员应作出（）信号动作。

A.手臂伸向侧下方，与身体夹角均为30，手心向下，以腕部为轴，重复向下摆动手掌

B.小臂向侧上方伸直，五指自然伸开，高于肩部，以腕部为轴转动

C.双小臂曲起，伸向一侧，五指伸直，手心相对，其间距与负载所要移动的距离接近

D.小臂伸向侧前上方，手心朝上高于肩部，以腕部为轴，重复向上摆动手掌

30.当详图与被索引的图样不在同一张图纸内时，下列符号表达方式正确的是（）。

A.

B.

C.2/3

D.1-1

31.混凝土配合比除满足设计强度要求外，尚需根据预制构件的（）、养护措施等因素确定。

A.设计要求

B.摆放位置

C.生产工艺

D.尺寸情况

32.混凝土浇筑时，混凝土从出机到浇筑完毕的延续时间，气温高于（）时不宜超过60min，气温不高于（）时不宜超过90min。

A.5℃

B.10℃

C.15℃

D.25℃

33.构件安装就位后，可通过（）对构件的位置和垂直度进行微调。

A.临时支撑

B.吊具

C.电动扳手

D.灌浆机

34.叠合板预制底板、预制阳台、预制楼梯可采用水平叠放方式，层与层之间应垫平、垫实，最下面一层支垫应通长设置。预制阳台水平叠放层数不应大于（）层。

A.2

B.4

C.5

D.6

35.设计使用年限为50年的混凝土结构中，当梁中钢筋的保护层厚度大于（）时，宜对保护层混凝土采取有效的构造措施进行拉结，防止混凝土开裂剥落、下坠。

A.25mm

B.35mm

C.40mm

D.50mm

36.预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于构件高度的（），且不应小于构件高度的（）。

A.3/4，2/3

B.2/3，1/3

C.2/3，1/2

D.3/4，1/2

37.预制构件设计应充分考虑生产的便利性、可行性以及成品保护的安全性。当构件尺寸较大时,应（）。

A.切割运输

B.减少内部钢筋数量

C.在构件表面打孔安装

D.增加构件脱模及吊装用的预埋吊点的数量

38.预制空调板与现浇混凝土结合面应进行粗糙面处理，粗糙面凹凸应不小于（）mm。

A.3

B.4

C.5

D.10

39.混凝土浇筑时，混凝土倾落高度不宜大于（），并应均匀摊铺。

A.500mm

B.600mm

C.700mm

D.800mm

40.预制构件在运输与堆放中应采取可靠措施进行成品保护，如因运输与堆放环节造成预制构件严重缺陷，应（）；预制构件应在其显著位置设置标识，标识内容应包括：使用部位、构件编号等，在运输和堆放过程中不得损坏。

A.继续进行安装

B.现场修补后进行安装

C.联系生产厂家返厂进行修复

D.视为不合格品，不得安装

41.60mm厚底板的桁架钢筋混凝土叠合板，单向板底板对角线允许偏差值为（）mm。

A.3

B.5

C.8

D.10

42.60mm厚底板的桁架钢筋混凝土叠合板，单向板底板表面平整度允许偏差值为（）mm。

A.3

B.5

C.8

D.10

43.装配式混凝土建筑进行质量验收时，预制构件底部接缝座坐浆强度按批检验，以（）为一检验批。

A.每100个构件

B.每施工段

C.每3层

D.每层

44.装饰构件的表面平整度允许偏差为（）mm。

A.2

B.3

C.5

D.6

45.预制楼梯应确定扶手栏杆的留洞及预埋，楼梯踏面的防滑构造（），且采取成品保护措施。

A.安装完成后再进行加工

B.可不用设置

C.可在施工现场加工出来

D.应在工厂预制时一次成型

46.夹心保温外墙板可采用蒸汽养护缩短制作工期，加速模板周转，但应控制恒温温度为60~70℃，对夹心保温外墙挂板不宜大于60℃,升降温速度不超过（）℃/h。

A.10℃

B.15℃

C.20℃

D.25℃

47.预制钢筋混凝土阳台板中，梁的钢筋保护层厚度为25mm，板的钢筋保护层厚度为（）。

A.15mm

B.20mm

C.25mm

D.30mm

48.预制构件不应有影响结构性能、安装和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位应经原（）认可，制定技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

A.监理单位

B.生产单位

C.施工单位

D.设计单位

49.采用钢筋套筒灌浆连接的预制构件，安装前应检查连接钢筋的垂直度，连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过（）。

A.3mm

B.5mm

C.10mm

D.20mm

50.预制墙板水平或竖向缝宽度允许偏差为（）mm。

A.±2

B.±3

C.±5

D.±6

二、多项选择题（共20题，每题2分，计40分。其中5个备选项中包含2个及以上正确答案，错选、多选、漏选均不得分）

1.装配整体式混凝土结构安装完毕后，应检查预制构件安装尺寸允许偏差。检验批应按（）划分。

A.楼层

B.结构缝

C.栋号

D.施工日期

E.施工段

2.装配整体式混凝土结构建筑全过程，应搭建BIM协同平台，除了协调各专业协同工作以外应保证（）等在平台上协同工作。

A.施工

B.设计

C.生产

D.采购

E.装修

3.以下关于预制外挂墙板吊装过程中出现偏差的处理方法正确的是(）。

A.预制外挂墙板的轴线、垂直度和接缝平整三者发生矛盾时，以垂直度为准进行调整

B.如出现偏差，可以在偏差允许范围内进行调整

C.预制外挂墙板不方正时，应以竖缝进行调整

D.预制外挂墙板接缝不平时，应先满足墙面平整E.以上全部正确。

4.构件生产采用全灌浆套筒时，对钢筋及灌浆套筒的安装要求如下（）。

A.灌浆套筒安装钢筋时，套筒要固定在模具上，与柱底、墙底模板应垂直。

B.连接钢筋应逐根插入灌浆套筒内，且插入深度满足设计深度要求。

C.与灌浆套筒连接的灌浆管、出浆管应定位准确、安装稳固。

D.不必封堵，即可保证不露浆。

E.应设有封堵措施，保证构件混凝土浇筑时灌浆套筒各处不漏浆。

5.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231规定，吊装大型构件、薄壁构件或形状复杂的构件时，应使用（）等吊具。

A.溜绳

B.分配桁架

C.吊篮

D.分配梁

E.龙门架

6.装配式混凝土结构工程施工质量验收应划分为（）进行验收。

A.单位工程

B.分项工程

C.子项工程

D.分部工程

E.检验批

7.接头工艺检验应符合下列规定（）。

A.灌浆套筒埋入预制构件时，工艺检验应在预制构件生产前进行；

B.当现场灌浆施工单位与工艺检验时的灌浆单位不同，灌浆前应再次进行工艺检验。

C.每种规格钢筋应制作6个对中套筒灌浆连接接头，并应检查灌浆质量；

D.工艺检验不需要模拟施工条件制作接头试件。

E.采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试件不应少于1组。接头试件及灌浆料试件应在标准养护条件下养护28天。

8.下列钢筋中，适用于抗震结构的钢筋有（）。

A.HRB335

B.HRB400E

C.HRB500E

D.HRBF500

E.RRB500

9.预制墙体混凝土振捣时，振捣器宜采用（），混凝土振捣完成后应用机械抹平压光。

A.人工振捣

B.内部振动器

C.振动平台

D.平板振动器

E.外部振动器

10.下列预制钢筋混凝土板式楼梯的编号表述正确的是（）。

A.ST-28-25表示预制混凝土板式双跑楼梯，建筑层高2800mm、楼梯间净宽2500mm。

B.ST-29-24表示预制混凝土板式双跑楼梯，建筑层高2900mm、楼梯间净宽2400mm。

C.JT-28-25表示预制混凝土板式剪刀楼梯，建筑层高2800mm、楼梯间净宽2500mm。

D.ST-30-25表示预制混凝土板式剪刀楼梯，建筑层高3000mm、楼梯间净宽2500mm。

E.JT-29-26表示预制混凝土板式双跑楼梯，建筑层高2900mm、楼梯间净宽2600mm。

11.预制楼梯构件养护要求正确的是（）。

A.对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；

B.冬季采取加盖养护罩蒸汽养护的方式，养护罩内外温差小于20℃时，方可拆除养护罩进行自然养护；

C.对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于21d；

D.对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于14d；

E.自然养护要保持楼梯表面湿润；

12.预制构件吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。预制构件就位校核与调整应符合下列规定（）。

A.水平构件安装后，应对相邻预制构件平整度、高低差、竖向支撑间距进行校核与调整。

B.预制墙板、预制柱等竖向构件安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整。

C.叠合构件、预制梁等水平构件安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整。

D.装饰类构件应对装饰面的完整性进行校核与调整。

E.临时固定措施、临时支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳固性，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定进行验算。

13.关于预制外墙挂板的安装，下列描述正确的是（）。

A.外墙挂板应按顺序分层或分段吊装，应按控制线就位

B.构件安装应保证每块板上的连接件仅承受自身荷载

C.外墙挂板均为独立自承重构件，应保证板缝四周为弹性密封构造，安装时严禁在板缝中放置硬质垫块，避免挂板通过垫块传力造成节点连接破坏

D.节点连接处外露铁件均应做防腐处理，对于焊接处镀锌层破坏部位必须涂刷无道以上防腐涂料，有防火要求的铁件应采用防火料喷涂处理

E.外墙挂板安装就位固定后应对连接节点进行检查验收，隐藏在墙内的连接节点必须在施工过程中及时做好隐蔽工程验收记录

14.预制钢筋混凝土阳台板按构件型式分为（）。

A.半挂板

B.悬挑板

C.全预制梁式阳台

D.全预制板式阳台

E.叠合板式阳台

15.关于预制女儿墙的施工要求，正确的是（）。

A.预制女儿墙起吊时，绳索与预制构件的水平夹角宜为55°~65°

B.预制女儿墙进行堆放时，堆放高度不得大于6层

C.如遇到施工困难女儿墙难以下落，可将墙体上的部分外伸钢筋弯折，待就位后再进行恢复

D.预制女儿墙在吊装前需进行试吊装

E.在堆置预制女儿墙时，板下部两端需垫置100mm×100mm垫木

16.关于预制外墙挂板的运输与码放，下列描述正确的是（）。

A.外墙挂板运输前应根据工程实际条件制定专项运输方案，确定运输方式、运输线路、构件固定及保护措施等

B.外墙挂板码放场地地基应平整坚实，水平叠层码放时每垛板的垫木要上、下对齐，垫木支点要垫实，平面位置及码放层数合理

C.外墙挂板码放时应制定成品保护措施，对于装饰面层处，垫木外表面应用塑料布包裹隔离，并用苦布覆盖，避免雨水及垫木污染挂板表面

D.对于面砖、石材饰面的挂板构件应单层直立码放或饰面层朝下码放

E.挂板立放时要采用专用插放架存放

17.预埋吊件进厂检验时，按批抽取试样进行（）等试验。

A.弯曲性能

B.外观尺寸

C.硬度

D.材料性能

E.抗拉拔性能

18.关于60mm厚底板的桁架钢筋混凝土叠合板，下列说法正确的是（）。

A.桁架设计长度的允许偏差值为±5mm

B.桁架设计高度的允许偏差值为±3mm

C.桁架钢筋混凝土叠合板进场堆放，堆放时间不宜超过30天

D.进行吊装时吊索与构件水平夹角不宜小于60°

E.叠合板堆放时，叠放高度不宜大于5层

19.保温材料进厂检验，按批抽取试样进行（）和燃烧性能试验。

A.导热系数

B.密度

C.压缩强度

D.吸水率

E.隔音效果

20.钢筋进厂时，应全数检查外观质量，并应按国家现行有关标准的规定抽取试件做（）和重量偏差检验，检验结果应符合相关标准的规定，检查数量应按进厂批次和产品的抽样检验方案确定。

A.屈服强度

B.抗拉强度

C.伸长率

D.弯曲性能

E.表面锈蚀度

三、判断题（共10题，每题1分，计10分）

1.构件应在脱模起吊至整修堆场或平台时进行标识，标识内容应包括工程名称、产品名称、型号、编号、生产日期，构件待检查、修补后再标注合格章及工厂名。（）

2.模具除应满足强度、刚度和整体稳固性要求外，尚应满足预制构件留孔、插筋、预埋吊件及其他预埋件的安装定位要求（）

3.灌浆施工中，在施工现场制作灌浆料试件。每工作班取样不少于一次，每楼层取样不少于3次，每次抽取1组40mm*40mm*160mm试件，标准养护5天后进行抗压强度试验。采用先灌浆施工工艺等情况的，需做同条件养护试块。（）

4.起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于60°，且不应小于30°；预制构件起吊后，应先将预制构件提升300mm左右后，停稳构件，检查钢丝绳、吊具和预制构件状态，确认吊具安全且构件平稳后，方可缓慢提升构件；遇到雨、雪、雾天气，或者风力大于5级时，不得进行吊装作业。（）

5.起重机的三项主要参数是起重量、起重机臂长和起重高度。（）

6.大体积混凝土施工时，控制温度的目的就是对混凝土内部的最高温度进行人为控制。（）

7.钢筋套简灌浆连接用的灌浆料强度应每层每工作班制作3组边长为70.7mm的立方体试件。（）

8.灌浆料宜在加水搅拌完成后60min内用完。（）

9.叠合梁安装时，对梁钢筋与柱钢筋位置有冲突的，可根据现场情况截断梁或柱的钢筋。（）

10.楼梯安装后，踏步口宜铺设木条或其他覆盖形式保护。（）