2024年兰州市中职技能大赛新能源汽车维修赛项竞赛规程

一、 赛项名称

赛项名称：新能源汽车维修

赛项组别：中职组

赛项专业大类： 交通运输类

二、竞赛目的

赛项以“中国制造 2025”规划为背景， 紧跟国家新能源汽 车发展战略，服务新能源汽车产业领域人才培养的需求，引领职 业院校相关专业和课程建设，实现以赛促教、以赛促改，推动产 教融合、校企合作，对接岗位核心技能培养双师团队，提高职业 院校人才培养质量。赛项对接纯电动汽车企业先进技术和行业标 准， 把真实工作过程、任务和要求融入比赛环节， 注重团队合作， 注重德技并修，能全面展示学生新能源汽车技术与服务的综合职 业能力。使中职学生能熟练新能源汽车技术，促进新能源汽车技 术专业建设与教学改革；为新能源汽车产业行业培养高素质的技 能型人才；为后续的国赛选拔优秀团队。

三、竞赛内容

赛项包括两个竞赛模块： “新能源汽车故障诊断与排除”、“新 能源汽车动力总成拆装与检测”。每个竞赛模块的时长、分值及 相应权重见表 1。

表 1 竞赛模块时长、分值及相应权重

| 竞赛模块 | 时长 | 分值 | 权重 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新能源汽车故障诊断与排除 | 30 分钟 | 100 分 | 60% | 100 分 |
| 新能源汽车动力总成拆装与检测 | 30 分钟 | 100 分 | 40% |  |

每个竞赛模块的作业要求和考核要点如下：

1．新能源汽车故障诊断与排除

(1)作业要求

在规定时间 30 分钟内，要求参赛队以小组作业的方式，对新能 源整车常见的低压供电(含仪表) 、充电、上电、驱动等故障进行诊 断与排除，依据维修手册的规范完成作业流程，发现和确认故障点，并根据现场裁判的要求排除故障，完整准确填写《新能源汽车故障诊断与排除作业记录表》。作业过程中要熟练地查阅维修资料和电路图、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业。在诊断的过程中基础检查 只检查新能源汽车机舱，不需检查雨刮、大灯等车身电气。

(2)故障范围和考核要点

围绕新能源汽车电动化系统和车辆控制系统设置“低压供电不正  常”、“高压无法上电”、“车辆无法正常行驶”、“车辆无法充电” 等常见的故障现象，进行检测分析并查找故障点。 系统设置 3 个故障  点， 故障包括有故障代码和无故障代码故障， 故障形式分单系统故障  或多系统故障。 重点考察选手对车辆的结构和控制逻辑的理解程度； 考察选手对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力； 要求对新能源汽车指定的系统进行故障诊断， 包括前期准备、安全检  查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、非  带电状态检测验证、绝缘(漏电) 检测、元器件测量、故障点确认和  排除、现场 5S 整理等。故障诊断作业表和作业填写样表如附件 1、2。

附件 1

2024 年兰州市技能大赛

中职学生组新能源汽车维修赛项

选手作业表

竞赛模块：新能源汽车故障诊断与排除

| 选手参赛号 | 工位 | 竞赛日期 | 竞赛用时 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检查工具和仪表完整性 | 1 分钟 |
| --- | --- |
| 比赛操作时间 | 30 分钟 |

# 1、填写车辆信息本部分

| 作业项目 | 作业内容 |
| --- | --- |
| 整车型号 |  |
| 工作电压 |  |
| 电池容量 |  |
| 车辆识别代码 |  |
| 电机型号 |  |

# 2.故障点 1 诊断与排除过程

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※确认故障症状并记录 症状现象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正确读取数据 | 项目 |  | 数值 |  |  | 单位 | 判断 |  |  | ※如果无相关数据则无 需填写 |
| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 □无DTC □有 DTC ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定故障范围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析， 最有可能的故 障范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本检查 | 线路连接器外观及连接情况 □ 正常 □ 不正常 零件安装等□ 正常 □ 不正常 |  |  |  |  |  |  |  |  | ※不拆装 |
| 部件/电路 测试 | 部件/线路范围 |  |  | 检查或测试后的判断结果 |  |  |  |  |  | ※注明测试条件、插件代 码和编号， 控制单元针脚 代号及测量结果 |
|  |  |  |  | □ 正常 |  | □ 不正常 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  | □ 不正常 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  | □ 不正常 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  | □ 不正常 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  | □ 不正常 |  |  |  |  |
|  | 波形采集(不用者不 填) |  |  | □ 正常 |  | □ 不正常 |  |  |  |  |
| 故障部位确认 和排除 | 故障类型 | 确认的故障位置 |  |  | 排除处理说明 |  |  |  |  |  |
|  | □线路故障 |  |  |  | 更换维修调整 |  |  |  |  |  |
|  | □元件故障 |  |  |  | 更换维修调整 |  |  |  |  |  |

# 3.故障点 2 诊断与排除过程

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※确认故障症状并记录 症状现象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正确读取数据 | 项目 |  | 数值 |  |  | 单位 |  | 判断 |  | ※如果无相关数据则无 需填写 |
| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 □无DTC □有 DTC ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定故障范围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析， 最有可能的 故障范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部件/电路 测试 | 部件/线路范围 |  |  | 检查或测试后的判断结果 |  |  |  |  |  | ※注明测试条件、插件代 码和编号， 控制单元针脚 代号及测量结果 |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集(不用者不填) |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
| 故障部位确认 和排除 | 故障类型 | 确认的故障位置 |  |  | 排除处理说明 |  |  |  |  |  |
|  | 线路故障 |  |  |  | 更换维修调整 |  |  |  |  |  |
|  | 元件故障 |  |  |  | 更换维修调整 |  |  |  |  |  |

# 4.故障点 3 诊断与排除过程

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※确认故障症状并记录 症状现象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正确读取数据 | 项目 |  | 数值 |  |  | 单位 |  | 判断 |  | ※如果无相关数据则无 需填写 |
| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 □无DTC □有 DTC ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定故障范围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析， 最有可能的 故障范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部件/电路 测试 | 部件/线路范围 |  |  | 检查或测试后的判断结果 |  |  |  |  |  | ※注明测试条件、插件代 码和编号， 控制单元针脚 代号及测量结果 |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集(不用者不填) |  |  | □ 正常 |  |  | □ 不正常 |  |  |  |
| 故障部位确认 和排除 | 故障类型 | 确认的故障位置 |  |  | 排除处理说明 |  |  |  |  |  |
|  | 线路故障 |  |  |  | 更换维修调整 |  |  |  |  |  |
|  | 元件故障 |  |  |  | 更换维修调整 |  |  |  |  |  |

# 5.最终维修结果确认本部分累计得分

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修后故障代 码读取， 并填 写读取结果 |  |  |  |  | ※表中项目检查有内容 时填写检查结果，如果没 有时填写"无"。 |
| 与原故障相关 数据检查结果 | 项目 | 数值 | 单位 | 判断 |  |
| 维修后的功能 操作确认并填 写结果 |  |  |  |  |  |

裁判员签字:                              时间: 2023 年         月      日

附件 2

选手作业表填写样表

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 | 踩下制动踏板， 按下启动按钮， 无法启动， 仪表显示请 踩下制动踏板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※确认故障症状并记录 症状现象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 | BCM 通讯正常， 无故障码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正确读取数据 |  | 项目 |  | 数值 |  |  | 单位 | 判断 |  |  | ※如果无相关数据则无 需填写 |
|  |  | 踩下制动踏板 |  | 未踩下制动踏板 |  |  |  | 异常 |  |  |  |
| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 ☑无DTC □有 DTC ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定故障范围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析， 最有可能的故 障范围： 制动系统线路或 BCM 故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本检查 | 线路连接器外观及连接情况 ☑ 正常 □ 不正常 零件安装等☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※不拆装 |
| 部件/电路 测试 |  | 部件/线路范围 |  |  | 检查或测试后的判断结 果 |  |  |  |  |  | ※注明测试条件、插件代 码和编号， 控制单元针脚 代号及测量结果 |
|  |  | 踩制动 G2E/1-车身搭铁 0V |  |  | □ 正常 |  | ☑ 不正常 |  |  |  |  |
|  |  | 始终 F2/23 上游-车身搭铁 12V |  |  | ☑ 正常 |  | □ 不正常 |  |  |  |  |
|  |  | 始终 F2/23 下游-车身搭铁 0V |  |  | □ 正常 |  | ☑ 不正常 |  |  |  |  |
|  |  | F2/23 阻值无穷大 |  |  | □ 正常 |  | ☑ 不正常 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ 正常 |  | □ 不正常 |  |  |  |  |
|  |  | 波形采集(不用者不填) |  |  | □ 正常 |  | □ 不正常 |  |  |  |  |
| 故障部位确认 和排除 |  | □故障类型 | 确认的故障位置 |  |  | 排除处理说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路故障 |  |  |  | 更换维修调整 |  |  |  |  |  |
|  |  | ☑ 元 件 故 障 | F2/23 保险丝断 路 |  |  | 团 更换维修调整 |  |  |  |  |  |

2．新能源汽车动力总成拆装与检测

(1)作业要求

在规定 30 分钟时间内，要求参赛队以小组作业的方式，按照国 家标准、生产制造厂家技术规范， 在新能源汽车动力总成操作平台上 完成永磁同步电机与固定齿比变速器的分离， 并对变速器进行拆解与 装配以及检测等， 要求作业规范、务实、安全、环保， 正确使用工量 具，并完整准确填写《新能源汽车动力总成拆装与检测作业记录表》。

(2)考核要点

按照动力总成装配要求， 在规定时间内完成作业流程， 重点考核 选手操作规范流程，包括分离永磁同步电机与固定齿比变速器、变速 器各齿轮分离、清洁与装配，并进行变速器组件外观目视检查、差速 器和主轴油封更换等。选手通过测量副轴、差速器端面高度与深度， 计算出调整垫片厚度， 按照现场裁判要求进行调整垫片更换。 拆装过 程中设置机械故障 1 个， 故障填写与作业单中。 要求较熟练地查阅设 备使用手册， 正确地使用工量具和仪器设备， 准确测量技术参数，按 照要求在记录表上记录作业过程和测试数据， 做到安全文明作业，新 能源汽车动力组成拆装任务单以及操作过程如附件 3 和 4。

附件 3

2024年兰州市技能大赛

中职组新能源汽车维修赛项

选手作业记录表

竞赛模块：新能源汽车动力总成拆装

| 选手参赛号 | 工位 | 竞赛日期 | 竞赛用时 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检查工具和仪表完整性 | 1 分钟 |
| --- | --- |
| 比赛操作时间 | 30 分钟 |

1.变速器组件外观目视检查

| 状态记录 | 合格 | 不合格 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 齿轮轮系转动 |  |  |  |
| 主轴齿轮 |  |  |  |
| 副轴主动齿轮 |  |  |  |
| 副轴从动齿轮 |  |  |  |
| 差速器齿轮 |  |  |  |
| 后箱体轴承外圈 |  |  |  |
| 主轴前轴承内外圈 |  |  |  |
| 差速器油封 |  |  |  |
| 主轴油封 |  |  |  |

注：  根据检查结果填写合格打   “ √ ”或不合格打   “×”，  处理意见：  若不正常 请标注出维修方案(维修、更换、调整)    。

2.三轴数据测量和调整垫片厚度计算

| 测量对象 | 测量数据 1 | 测量数据 2 | 测量数据 3 | 平均值 | 测量模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差速器组 件 H | 52mm±1mm |  |  |  | 高度 |

| 后箱体轴 承孔底 D | 46mm±1mm |  |  |  | 深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三轴轴调 整垫片厚 度 f | 计算公式=H-D+ (0.05—0.1) |  |  |  |  |

3.故障部位归纳

| 故障部位 | 处理方法 |
| --- | --- |

附件 4：

新能源汽车动力总成拆装操作指南 赛项内容与要求

选手利用驱动系统装调与检测技术平台，完成下列操作任务：

1.使用专用工具对电机配套的减速器进行拆装与调试，完成减速器内 部齿轮组的检查与测量；

2.使用 220V 交流电压为电机控制器供电，实现电机通电检测；

3.检查驱动系统转动异响；

4.完成电机静、动态参数检测与评估；

5.完成《新能源汽车动力总成拆装工单》的填写。

2.操作步骤

在进行实际操作前，务必完成以下准备工作：

入场前： 检查绝缘鞋并穿戴好之后方可进场

一、防护、检查作业

( 一) 隔离工位；

1.1 拉起隔离带；

1.2 将安全警示牌树立在工位出入口显眼位置；

(二) 检查工位安全；

2.1 巡视检查工位， 确定台架摆放合理、平稳， 场内布置有灭火器； 2.2 检查灭火器外观有无损伤，插销是否完整， 灭火器压力值是否在 绿色范围内；

(三) 目视检查个人防护用品并佩戴；

3.1 目视检查安全帽外观有无损伤， 内衬安装是否牢固、松紧是否适 宜

3.2 佩戴安全帽，调节内衬松紧度；

3.3 目视检查护目镜支架是否完好、护目镜镜片有； 划痕、视线是否 清晰；

3.4 佩戴护目镜，调节支架松紧；

3.5 目视检查耐磨手套外观有无破损；

3.6 佩戴耐磨手套；

3.7 目视检查绝缘手套外观有无破损、耐压值是否符合使用要求； 3.8 检查绝缘手套气密性是否良好；

( 四) 检查检测工具

4.1 目视检查绝缘测试仪表检测线外观有无破损、表针是否完好；  4.2 佩戴绝缘手套， 连接绝缘测试仪检测线、表针，将绝缘测试仪量

程调制“500V”档，点击“TEST”键，绝缘电阻测试仪显示“OL”， 红黑表笔短接， 绝缘电阻测试仪显示“0.0MΩ”，绝缘电阻测试仪可 用；

(五) 检测绝缘绝缘垫对地绝缘性能

5.1 佩戴绝缘手套， 绝缘电阻测试仪选择 1000V 量程；

5.2 选择绝缘垫一个角， 红表笔接绝缘垫表面，黑表笔接地面， 点击 “TEST”键，绝缘电阻测试仪显示大于20MΩ以上， 绝缘垫铺设良好； 5.3 依照 5.2 的操作，依次检测绝缘垫另外三个角。

二、 分离电机与减速器

( 一) 分离电机与减速器

1.1 使用指针式扭力扳手、套筒松开电机与减速器连接螺栓 (均匀交错松开) ；

1.2 使用棘轮扳手、套筒拧下电机与减速器连接螺栓， 放置在 螺丝盒内；

1.3 摇动动力总成拆装实训台侧边摇柄，分离电机与减速器；

三、 分解减速器作业

( 一) 拆开减速器后端盖(分三次拆卸， 注意， 拆之前需有放油动 作)

1.1 取下减速器输出轴防尘盖，放置在齿轮组放置架上；

1.2 使用棘轮扳手、套筒拆下减速器放油螺栓，将其放置在螺 丝放置盒内；

1.3 将减速器下方的接油盘放置到台架导油管下方；

1.4 摇动翻转架摇柄，旋转减速器，将减速器与电机结合面朝 上；

1.5 使用棘轮扳手、套筒拆掉减速器与电机接合面后端盖固定 螺栓，放置在螺丝盒内；

1.6 使用棘轮扳手、套筒拆掉减速器前端盖侧后端盖固定螺 栓，放置在螺丝盒内；

1.7 摇动翻转架摇柄，使减速器后端盖朝上；

1.8 使用棘轮扳手、套筒拆掉后端盖固定螺栓， 放置在螺丝盒 内；

1.9 使用橡皮锤轻敲后端盖至合箱面分开后， 取下减速器后端 盖，放置在后端盖支撑架上；

(二) 拆卸差速器轴总成并检查齿轮、轴承(需要用千斤顶顶出)

2.1 摇动翻转架摇柄，使齿轮组向上倾斜 45 度角；

2.2 使用棘轮扳手、套筒拆掉前端盖侧差速器轴固定螺栓，放 置在螺丝盒内；

2.3 摇动翻转架摇柄，放平减速箱(齿轮组朝上) ；

2.4 使用千斤顶从下方缓缓向上顶动差速器轴，至差速器轴齿

轮与中间轴齿轮脱离；

-

2.5 取出差速器轴总成，放置在齿轮组放置架上；

2.6 目视检查差速器齿轮有无损伤， 转动差速器轴轴承，观察 有无异响；

(三) 拆卸中间轴总成并检查齿轮、轴承

3.1 使用棘轮扳手、套筒拆卸中间轴齿轮下方固定螺栓，放置

在螺丝盒内；

3.2 取出中间轴总成放置在齿轮组放置架上；

3.3 目视检查中间轴齿轮有无损伤；

( 四) 拆卸主轴总成并检查齿轮、轴承

4.1 拆卸固定螺栓， 放置在螺丝盒内；

4.2 取出主轴总成放置在齿轮组放置架上；

4.3 目视检查主轴齿轮有无损伤， 转动主轴总成轴承， 观察有 无异响；

(五) 拆卸中间轴后轴承并检查(卡簧固定)

5.1 使用卡簧钳取出中间轴后轴承固定卡簧， 放置在齿轮组放

置架上；

5.2 使用专用冲击锤拉拔器拉出中间轴后轴承(冲击锤拉拔器 有两个脚，需要对准轴承安装面缺口) ，放置在齿轮组放置架上；

5.3 转动中间轴后轴承，观察有无异响；

四、清洁并组装减速器齿轮组作业

( 一) 清洁减速器结合面(借助铲刀去除密封胶)

(二) 清洁减速器前后端盖(油污、铁屑)

2.1 使用除油布擦去减速器前端盖内的油污；

2.2 取出前端盖内磁铁，擦除铁屑后后放回；

2.3 使用除油布擦去减去后端盖内的油污；

(三) 清洁中间轴后轴承并装回(卡簧固定， 需要使用专用工具敲击， 注意平衡)

3.1 使用除油布清洁中间轴后轴承；

3.2 使用橡皮锤、轴承固定工具将中间轴后轴承敲回轴承安装

槽内；

3.3 使用卡簧钳装回中间轴后轴承卡簧；

( 四) 更换油封

4.1 使用一字螺丝刀、橡皮锤拆出前端该主轴油封；

4.2 取下主轴油封收束弹簧，将油封收束弹簧安装在新油封 上；

4.3 使用橡皮锤、油封固定工具安装新油封；

4.4 依照 4.1、4.2、4.3 操作，更换两个减速器输出轴油封；

(五) 清洁主轴总成并装回

5.1 使用除油布清洁主轴总成；

5.2 将主轴总成放置在前端盖内；

5.3 拧紧主轴总成固定螺栓， 拧紧扭矩 12N ·m；

(六) 清洁中间轴总成并装回

6.1 使用除油布清洁中间轴总成；

6.2 将中间轴总成放置道减速器前端盖内；

6.3 拧紧中间轴总成固定螺栓拧紧扭矩 12N ·m；

(七) 更换油封(前后两个)，清洁差速器总成并装回

7.1 将差速器器轴总成放置在前端盖内；

7.2 使用大号一字螺丝刀调整差速器轴固定盘， 至固定盘螺杆从

底部滑出；

7.3 摇动翻转架摇柄，使齿轮组 45 度倾斜向上； 7.4 安装差速器轴总成固定螺栓拧紧扭矩 12N ·m； 7.5 摇动翻转架摇柄，齿轮组向上放平减速器；

注意：所有平面多个螺栓的紧固次序应按照对角紧固、分步拧紧 的原则进行

五、测量差速器轴安装间隙

( 一) 使用游标卡尺测量基准尺厚度

1.1 将游标卡尺卡脚并并拢，按”ON\OFF”键开机， 按“ZERO” 键校零；

1.2 使用游标卡尺卡脚夹紧基准尺读数并记录；

(二) 使用深度尺测量后端盖结合面到差速器后轴承安装面深度， 测 量三点， 求平均值(需要借用基准尺，并结果要减去基准尺厚度)

2.1 以基准尺为平面，校零深度尺(参照游标卡尺开机、校零 方法) ；

2.2 将基准尺平铺在后端盖结合面上，测量差速器轴后轴承安 装面到基准尺上端面深度；

2.3 将测量值减去基准尺厚度后记录；

2.4 依照 2.2、2.3 操作，环绕差速器轴后轴承安装面取另外 两点测量深度；

2.5 将三次测量所得深度取平均值记录；

(三) 使用数显高度尺测量前端盖结合面到差速器后轴承上端面高 度， 测量三点， 求平均值(需要借用基准尺， 并结果要减去基准尺厚 度)

3.1 以基准尺为平面，校零高度尺(参照游标卡尺开机、校零 方法) ；

3.2 将基准尺平铺在前端盖结合面上，测量差速器轴后轴承上 端面到基准尺上端面高度；

3.3 将测量值减去基准尺厚度后记录；

3.4 依照 3.2、3.3 操作，取差速器轴后轴承上端面另外两点 测量高度；

3.5 将三次测量值取平均值记录；

( 四) 计算差速器轴总成安装间隙， 并参照维修手册选用合适调整垫 片厚度

4.1 深度值-高度值- (0.05~0.12)；

4.2 将 4.1 计算值与下表标准垫片厚度比较， 选取合适垫片(取

大不取小)，如超出垫片最大值， 则减速器做报废处理；

六、组装作业

( 一) 装回减速器后端盖

1.1 将减速器后端盖与前端盖合拢；

1.2 预拧紧后端盖固定螺栓；

1.3 摇动翻转架手柄，使减速器前端盖朝上；

1.4 预拧紧前端盖侧后端盖固定螺栓；

1.5 预拧紧减速器与电机结合面后端盖固定螺栓；

1.6 使用小号预置式力矩扳手为减速器后端盖固定螺栓加力 25 N ·m ；

1.7 预拧紧减速器放油螺栓；

1.8 使用大号预置式扭力扳手为放油螺栓加力至 45 N ·m；

(二) 组合减速器与驱动电机

2.1 摇动翻转架摇柄，使减速器主轴正对电机输出轴；

2.2 摇动实训台测量摇柄，推动电机与及减速器结合；

2.3 预拧紧减速器与电机连接螺栓；

2.4 使用大号预置式力矩扳手为电机与减速器连接螺栓加力

至 85 N ·m；

七、现场 5S 作业

1.1 设备关机， 供电线束收回；

1.2 清洁工具并归位；

1.3 清洁工作台及场地；

1.4 解除工位隔离；

四、竞赛规则

(一)竞赛方式

竞赛以团体方式进行。每个参赛队 2 名选手，不限性别。

(二)组队要求

每个参赛队的选手必须来自同一学校，不得跨校参赛；

指导教师须为本校专兼职教师， 每队限报 2 名指导教师。参赛 选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选 手和指导教师因故无法参赛，于本赛项开赛 10 个工作日之前出具书 面说明， 经大赛执委会办公室核实后予以更换； 报到后选手因特殊原 因不能参加比赛时， 由大赛执委会根据赛项的特点决定是否可进行缺 员比赛。

(三) 参赛队须知

1.参赛队在比赛前一天下午熟悉比赛场地， 熟悉场地时限定在观 摩区活动，不允许进入比赛区。熟悉场地时严格遵守赛场管理制度， 严禁拥挤、喧哗，严禁与现场工作人员进行交流， 不发表有损大赛整 体形象的言论。

2.参赛选手在比赛期间经检录后实行封闭管理，通过一次加密 和二次加密环节确定当天比赛的场次和工位， 不得擅自变更；

3.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场， 如有特殊情况， 须经裁 判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等， 不安排专门用时， 统一 计在竞赛时间内，竞赛计时工具， 以赛场设置的时钟为准；

4.竞赛期间参赛选手不携带任何参赛队及个人信息入场比赛， 不 允许携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场， 赛场内提 供必需用品。

5.所有人员在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任 务的行为；

6.比赛过程中， 选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安 全事故和设备故障时， 裁判长有权中止该队比赛； 如非选手个人原因 出现设备故障而无法比赛， 由裁判长视具体情况做出裁决 (调换到备 份赛位或调整至最后一场次参加比赛 )；如裁判长确定设备故障可由 技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛队补足所耽误的比赛时 间。

7.完成竞赛任务期间，不得与其他选手讨论，不得旁窥其他选手 的操作；

8.参赛队若要提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，比赛结束时 间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作；

9.完成赛项任务及交接事宜或竞赛时间结束，应到指定地点，待 工作人员宣布竞赛结束，方可离开；

10.守赛场纪律，使用文明用语，尊重裁判和其他选手，不得辱 骂裁判和赛场工作人员，不得打架斗殴；

11.任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助参赛选手，对造成 后果的， 视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩；

12.比赛过程中，除参加当场次比赛的选手、执行裁判员、现场 工作人员和经批准的人员外， 其他人员一律不得进入比赛现场； 比赛 结束后， 参赛人员应根据指令及时退出比赛现场。对不听劝阻、无理 取闹者追究责任，并通报批评；

13.在比赛结束前有时间提醒，裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由 拖延竞赛时间；

14.参赛选手不得将竞赛记录单、仪器、设备和工具等与比赛有 关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛 场；

15.参赛队需按照竞赛要求提交竞赛结果，需要裁判员与参赛选 手签字确认，其中参赛队由场上队长签参赛队工位号。

五、竞赛环境

(一) 竞赛场地面积符合比赛需求，设立紧急疏散通道，医疗服务站。

(二) 竞赛场地有志愿服务人员， 同时有治安人员维护比赛现场秩序与卫生。

六、技术规范

按照教育部装备制造类、交通运输类等专业教学基本要求。 本次竞赛技术规范主要参考下列国家标准及维修手册等资料:

1.吉利几何 G6 车型用户手册

2.吉利几何 G6 车型维修手册

3.吉利几何 G6 车型电路图册

4. 电驱动总成装调与检修工作平台用户手册

5. 电驱动总成维修手册

6.故障设置与检测连接平台用户手册

7.GB/T 19596-2017 电动汽车术语

8.GB 18384-2020 电动汽车安全要求

9.GB/T20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置第 1 部分： 通用要求

10.GB/T20234.1-2015  电动汽车传导充电用连接装置第 2 部分：交流充电接口

11.GB/T27930-2015  电动汽车非车载传导充电机与电池管理系统之间的通信协议

12.GB/T 28382-2012  纯电动乘用车技术条件

13.DB11/Z  878-2012   电动汽车电能供给与保障技术规范动力电池维护

14.GB/T18488.1-2015 电动汽车用驱动电机系统-第 1 部分：技术条件

15.GB/T18488.2-2015  电动汽车用驱动电机系统第 2 部分： 试验方法

16.GB/T18344-2016 汽车维护、检测、诊断技术规范

17.JT/T 1344-2020 纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范

18. GBT 7345-2008  控制电机基本技术要求

七、技术平台

| 大赛 项目 | 赛项 器材 | 平台规格和功能说明 | 品牌 | 型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 能 源 汽 车 故 障 诊断与排除 | 车辆 | 1.纯电动汽车 2.续航里程： ≥400km 3.电机最大功率：≥100kw 4.电池类型： 磷酸铁锂电池/三元锂 电池 5.具有电动化系统，包括动力电池 及管理系统、驱动电机及控制系 统、整车控制系统、电动空调系统 等 6.具有驾驶辅助系统， 如自动紧急 制动系统、车道偏离报警系统等 | 几何G6 | 2023款 |  |
|  | 故障设置与检 测连接平台 | 1.能与竞赛用新能源汽车整车无损 快速连接 2.具备检测面板，能对车辆主要模 块系统进行检测 3.具备故障设置功能 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-V-0 1 |  |

|  | 故障诊 断仪器 | 具备纯电动汽车动力电池管理系统、电池热管理控制器系统、 低压电池管理系统、 DC-DC 总成系统、 主控制器系统、电机 控制器系统读码、清码、读取数据流完整信息和进行执行元 件驱动诊断、编程等基本功能。 | 行云新能公 司行云桥牌 | 908E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万用表 | 可测试直流电压(DC1000V) 、交流电压(AC750V)、电 阻等功能。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-XG- 03 |  |
|  | 绝缘测 试仪 | 0.1 M Ω 至 10 GΩ的绝缘测试， 绝缘测试电压 100 V、 250 V、500 V 和 1000 V。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-XG- 04 |  |
|  | 防护套 装 | 人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、护目镜、安全 帽等各 1 套。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-B1- 01 |  |
|  | 工位安 全保护 套装 | 工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护 垫等各 1 套。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-B2- 01 |  |
|  | 一体化 集成工 量具套 装 | 7 抽屉柜形多功能工具手推车、 150 件综合组套、手电筒、扭 力扳手、冰点测试仪、水管拆装工具、水管堵头、绝缘开口 扳手、绝缘一字批、绝缘十字批、压线钳、电工胶布、直头 卡簧钳、维修开关放置盒、游标卡尺、气密性检测仪等。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-T-0 9 |  |
|  | 手持示 波器 | 双输入数字示波器，实时采样率： 500MS/s，带宽：100MHz。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-XG- 02 |  |
|  | 工作台 | 桌面采用防静电材料。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-T-0 8 |  |

|  | 万用接 线盒 | 满足整车各规格测量用T型线。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-XG- 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 能 源 汽 车 动 力 总 成 拆 装 与 检 测 | 动力总 成拆装 平台 | 电动机最大输出扭矩： 310N.m/(0~4929rpm)/30s 电动机额定扭矩： 160N.m/(0~4775rpm)/持续 电动机最大输入功率： 160kW/(4929~ 12000rpm)/30s 电动机额定功率： 80kW/ 电动机最大输出转速： 12000rpm 变速箱润滑油量： 1.85~ 1.95L 操作台可旋转产品尺寸： 950mm×700mm×850mm (长×宽 ×高) | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-XT- 03 |  |
|  | 一体化 集成工 量具套 装 | 7 抽屉柜形多功能工具手推车、 150 件综合组套、手电筒、扭 力扳手、冰点测试仪、水管拆装工具、水管堵头、绝缘开口 扳手、绝缘一字批、绝缘十字批、压线钳、电工胶布、直头 卡簧钳、维修开关放置盒、游标卡尺、气密性检测仪、高度 尺、深度尺、基准尺、齿轮拉拔专业工具、油封安装专用工 具等。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-T-0 9 |  |
|  | 防护套 装 | 人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、护目镜、安全 帽等各 1 套。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-B1- 01 |  |
|  | 工位安 全保护 套装 | 工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护 垫等各 1 套。 | 行云新能公 司行云桥牌 | INW-B2- 01 |  |

八、评分办法

(一)制订原则

大赛裁判工作按照公平、公正、公开的原则进行。以教育部颁 布的职业学校相关专业教学指导方案和有关职业标准规定的应知、应 会的要求为评分原则， 依据参赛选手整体表现综合评定，全面评价参 赛选手职业技能水平。

(二) 评分方法

1. 裁判员选聘

按照职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法相关制度建立技能大赛赛项裁判库。裁判长由大赛裁判委员

会向大赛组委会推荐，由大赛组委会聘任。裁判长组建裁判组，执行裁判长负责制。

2. 成绩审核方法

各项评分均由两名裁判员签字，现场工作人员对裁判员的成绩进 行核对无误后送至统分室进行成绩录入。成绩录入完毕后，工作人员进行核对，无误后，按照各项成绩所占比例统计选手最终成绩并排名， 打印完毕交至裁判长审核签字。

3. 成绩公布方法。待比赛全部完毕，成绩录入审核无误后，由 裁判长在成绩汇总表上签字并通过通告栏进行公布。

(三) 评分标准

1.评分方法

采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相 结合的评价方式，由裁判现场评分。竞赛项目满分为 100 分， 各参赛 队总成绩为两个子赛项成绩的加权总和，其中新能源汽车动力总成拆 装与检测占 40%，新能源汽车故障诊断与排除占 60%。

总成绩=新能源汽车动力总成拆装×40%+新能源汽车故障诊断 与排除×60%

2.评分细则

下面两个表格中列举的内容，是实操竞赛模块要考核的主要操 作技能和安全健康环保注意事项， 仅供各参赛队教练和选手学习、训

下：

下：

练参考。竞赛内容有一定比例的变动，以体现新能源汽车技术领域和 职业技能领域的最新发展状况。

(1) 新能源汽车动力总成拆装 (占总分值 40%)

由裁判进行过程评分，该竞赛子项目满分 100 分。评分细则如

| 一级指标 | 配分 | 二级指标 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业素养和操作 | 75 分 | 元件拆卸 | 20 |
|  |  | 元件装配 | 20 |
|  |  | 元件检测 | 10 |
|  |  | 团队协作 | 10 |
|  |  | 安全与 5S 管理 | 15 |
| 作业过程 | 25 | 组件外观目视检查 | 9 |
|  |  | 齿轮组检测与调整垫片 计算 | 11 |
|  |  | 故障排除 | 5 |
| 总计 | 100 分 |  |  |

(2) 新能源汽车故障诊断与排除 (占总分值 60%)

由裁判进行过程评分，该竞赛子项目满分 100 分。 评分细则如

| 一级指标 | 配分 | 二级指标 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业素养和规范 | 30 分 | 人身安全 | 5 |
|  |  | 设备安全 | 5 |
|  |  | 仪器使用 | 5 |
|  |  | 团队协作 | 5 |
|  |  | 作业要求 | 5 |

|  |  | 现场恢复 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业过程和记录 | 70 分 | 基础信息填写 | 5 |
|  |  | 故障点一 | 25 |
|  |  | 故障点二 | 20 |
|  |  | 故障点三 | 20 |
| 总计 | 100 分 |  |  |

(四)违规扣分

选手有下列情形，要从参赛成绩中扣分：

1.在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全 事故， 按评分表扣分， 情况严重者(例如选手受伤出血、设备无法正 常使用) 取消比赛资格。

2.竞赛过程中存在污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视 情节扣 5S 分。

3.在竞赛过程中，参赛选手有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行 为情节严重的， 取消参赛队当场评奖资格。有作弊行为的， 取消参赛 队评奖资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队 奖项评比资格。

(五) 成绩排名

比赛成绩按照总分从高到低排列，竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前，竞赛成绩和完成工作任务用时相同时，按照汽车故障诊断与排除的成绩高低排序。

九、申诉与仲裁

(一)申诉。

1．参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的 评判，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2．申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。 申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向所在赛项裁判递交书面申 诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申 诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭 主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签 名。

3．赛项裁判长收到申诉报告后，应根据申诉事由组织裁判团队 进行审查，2 小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。

4．申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁 难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项裁判长的 处理结果的， 可向大赛仲裁组提出书面申请复议， 复议申请须有参赛 单位盖章。

(二)仲裁。

1．大赛仲裁组负责受理大赛中出现的申诉复议并进行仲裁，以 保证竞赛顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2．仲裁组的裁决为最终裁决，参赛队不得因申诉或对仲裁处理 意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

十、赛项安全

(一)参赛选手安全

1.参赛校需给参赛选手进行安全培训，掌握竞赛车辆及设备安全 操作规范的要求，同时自行购买意外伤害保险。

2.参赛选手报到时，携带身份证、学生证、保险单、绝缘鞋等。

(二)场地安全                                         1.赛场所有人员(赛场管理与组织人员、裁判员、参赛选手)

不得在竞赛现场内外吸烟， 不听劝阻者给予通报批评或清退比赛现 场，造成严重后果的将依法处理。

2.未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备(包括消防 器材等) ，工具使用后放回原处。

3.选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安 全、合理的使用各种设施设备和工具，并接受裁判员的监督和警示， 以确保人身及设备安全， 选手因个人误操作造成人身安全事故和设备 故障时，裁判视情节轻重可终止比赛。

4.选手参加实际操作竞赛前， 应由参赛校进行安全教育。竞赛中 如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判 员视情况予以判定，并协调处理。

5.参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损 坏， 由当事人单位承担赔偿责任(视情节而定) ，并通报批评；参赛 选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。

6.参赛选手入场应穿自备工装衣、裤、绝缘安全鞋、防护套装， 并购买意外伤害险。工装衣、裤和绝缘鞋不允许出现院校名称， 以及 其他与院校有关标识， 具体由裁判决定是否符合竞赛使用， 如违反规 定视为违规处理。

7.竞赛用设备大赛执委会统一提供，各参赛队可以根据需要选择 使用现场提供的设备、仪器、工具；

十一、其他规定

(一)参赛队须知

1.做好本队参赛选手的组织工作，按赛项执委会要求时间和地点 报到；做好选手的后勤和安全保障工作。

2.严格遵守赛场纪律，听从赛项执委会统一指挥，服从裁判。

3.竞赛期间由领队负责其参赛队与赛项执委会的协调联络，领队要保持通信畅通。

4.参赛队成员必须统一佩戴相应证件，着装整齐。

(二) 指导教师须知

1.指导教师经报名、审核确定后不得随意更换。允许指导教师缺 席竞赛。

2.做好赛前抽签工作， 确认比赛出场顺序， 协助大赛承办方组织 好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。

3.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作， 对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态，共同维护竞赛秩序。

4.参赛选手一进入检录区，指导教师就不得以任何方式与参赛选手联系；

5.指导教师应协助赛项执委会处理好各种突发事件，确保竞赛顺 利进行。

6.指导教师要做好所带参赛选手的安全教育工作，确保参赛选手 在竞赛期间的人身安全，防止意外事故的发生。

(三)参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证。参赛证为选手参赛 的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处， 其所在参赛队不得参与团体奖项的排名，其个人不得参与个人名次排 名。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛 时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛 工位号。

3.检录后的选手，应在工作人员的引进下，提前15分钟到达竞 赛现场，从竞赛计时开始，比赛开始15分钟后，选手未到即取消该 项目的参赛资格。

4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，做到衣着整洁，符合安 全生产及竞赛要求。选手须自备符合要求的安全鞋， 且穿好安全鞋进 入赛场。

5.比赛需连续进行，比赛一旦计时开始不能无故终止比赛。比 赛过程中，参赛选手必须严格遵守竞赛纪律，并接受裁判员的监督和 警示。若比赛过程中出现设备问题，由裁判长视具体情况做出裁决， 并现场记录予以加时。

6.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知， 自觉遵守赛场纪 律， 按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U盘、手机等电子或通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行 为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

7.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异 议，不得与裁判争执、顶撞，但可于项目比赛结束后两小时内由领队 以书面形式向赛项裁判长提出书面仲裁申请。由赛项裁判长组织团队 调查核实并于接到仲裁书面申请两小时内给与回复。

8.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业， 选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开赛场。

9.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告 裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

本竞赛项目的最终解释权归大赛组委会。