## 2025年兰州市中等职业学校技能大赛

## 赛项规程

- 一、赛项名称

赛项名称：农机检修

英文名称：machine reparation

赛项组别：中职组

赛项归属：农林牧渔

- 二、竞赛目的

以“农机检修”相关专业为背景，向国际先进水平看齐，检验中等职业院校农机检修类专业的教育教学成果，引领其专业建设的发展方向，促进专业教学改革和教育教学质量的整体提升，加快产教融合人才培养和课程改革与创新的步伐。通过农用拖拉机的“启动电路与控制电路故障诊断与排除” “前轮前束值、拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程的检查调整” “多缸柴油机维修”“植保无人机检修”等模块的竞赛，考察参赛队安全生产、组织管理、现场问题的分析与处理、工作效率等职业技能与素养，展示参赛队良好的精神风貌，向社会宣传职业教育成就，进一步促进中职院校农机检修类专业毕业生就业，培育工匠精神，为行业企业培养高素质劳动者和技术技能人才。

- 三、竞赛内容

比赛采用理论与实操相结合考核形式，实操分“启动电路与控制电路故障诊断与排除” “前轮前束值、拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程调整”“多缸柴油机维修“无人机检修””四个竞赛模块进行。理论考核在实操考核前一天进行。参赛队在完成实操考核同时，应填写选手报告单，各竞赛模块的竞赛内容、时长与权重见表1：

表1  各竞赛模块的竞赛内容、时长与权重

| 模块 | 模块竞赛内容 | 竞赛时长（分钟） | 权重（%） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 启动电路、控制电路故障诊断与排除 | 45 | 50 | 200分 |
| 二 | 前轮前束值、拖拉机底盘传动系、制动 系统的检查调整 | 45 | 50 |  |
| 三 | 多缸柴油机维修 | 45 | 50 |  |
| 四 | 植保无人机检修 | 45 | 50 |  |

每个竞赛模块的作业要求和考核要点如下：

- （一）启动电路控制电路故障诊断与排除

- 1.作业要求

在规定时间内，要求参赛选手对发动机无法起动、拖拉机整机不启动状态进行诊断与排除；发现和确认故障点，并结合万用表找到所有的故障，修理到车辆的正常状态，完整准确填写《农机检修选手报告单》。作业过程中要熟练地、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

- 2.考核要点

围绕拖拉机不能正常启动故障现象，进行检测分析并查找故障点。以及控制电路系统、仪表与警告装置、车身附件电路（雨刮、喇叭、车窗、门锁、后视镜等）、照明系统进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对拖拉机的结构和启动电路理解程度；考察参赛选手对万用表、等常用诊断设备的应用能力；要求对启动电路系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、症状确认、目视检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除、现场5S整理等。

- （二）前轮前束值、拖拉机底盘传动系、制动系统的检查调整

- 1.作业要求

在规定时间内，要求参赛选手对拖拉机前轮前束拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程的进行测量，并确定其值是否合理；若其值不在规定的取值范围内，则按照要求进行调整，完整准确填写《农机检修选手报告单》。作业过程中要熟练地查阅维修资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

- 2.考核要点

围绕拖拉机前轮前束、拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程的正确调整测量分析其值范围。重点考察参赛选手对前轮前束、拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程的理解程度；考察参赛选手对故障诊断程序的熟练程度；包括前期准备、安全检查、故障点确认和排除、现场5S整理等。

- （三）多缸柴油机的维修

在规定时间内，要求参赛选手对拖拉机低压、高压油路故障进行诊断与故障排除。完整准确填写《农机检修选手报告单》。作业过程中要熟练地查阅技术资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

（1）拆卸进、排气歧管；气缸盖出水口节温器座；喷油器等外部机件；

（2）拆卸气缸盖；

（3））测量气缸活塞的下陷量。

（四）植保无人机检修

（1）植保无人机的拆装与检修

（2）无人机拆卸；

（3）零部件鉴定及更换零部件。

（4）电气总成件的拆装与维修；

（5）零件鉴定。

- 2.考核要点

- 四、竞赛方式

- （一）参赛条件

本赛项为线下比赛，无理论考核，以在实机上技能操作方式进行考核。竞赛以团体赛方式进行，2-4人为一个团体，比赛中每人完成一个模块的检修内容，团体总成绩为所有人成绩之和。参赛选手必须是中等职业学校全日制在籍中职学生，不限性别，年龄须不超过25周岁，年龄计算的截止时间以比赛当年的11月1日为准。往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的比赛。

- （二）竞赛队伍组成

由各市属学校为单位组队参赛。

- 五、竞赛流程

比赛日期：2025年12月（具体时间另行通知）。

比赛时间安排：正式比赛时间2天，具体安排见表2。

表2  竞赛日程及内容

| 内容 | 时间 |  | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训 | 第一天 | 8:30～11:30 | 所有裁判进行培训和竞赛模拟 |  |
|  |  | 14:00～15:30 | 参赛选手熟悉比赛场地 |  |
|  |  | 15:30～16:30 | 领队会 | 会议室 |
| 理论考试 | 第一天 | 8:30-10:00 | 理论考试 | 教室 |
|  | 第二天 | 8:30～9:40 | 第一场竞赛： “启动电路控制电路故障诊断与排除”“故障诊断与排除”“前轮前束值拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程调整”“多缸柴油机维修 ”“无人机检修” |  |
|  |  | 10:00～11:10 | 第二场竞赛： “启动电路控制电路故障诊断与排除”“前轮前束值拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程调整”“多缸柴油机维修 ” “无人机检修” |  |
|  |  | 11:30～12:40 | 第三场竞赛： “启动电路控制电路故障诊断与排除”“前轮前束值、拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程调整”“多缸柴油机维修”“无人机检修” ” |  |
|  |  | 14:00～15:10 | 第四场竞赛： ““启动电路控制电路故障诊断与排除”“前轮前束值拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程调整”“多缸柴油机维修 ” “无人机检修” |  |
|  |  | 15:30～16:40 | 第五场竞赛： “启动电路控制电路故障诊断与排除”“前轮前束值拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程调整”“多缸柴油机维修”“无人机检修” |  |

- 六、竞赛赛卷

- （一）命题流程

专家组依据本规程公布的作业要求和考核要点负责编制竞赛用试题，试题与评分标准对应考核模块的故障点或规范操作要点。

- （二）专家命题

由专家组赛前3天封闭式完成比赛试题的具体命制与验证，包括根据比赛车型和机型，确定故障现象，设置具体故障点并予以验证、准确的电器和机械参数测量、完成评分细则，同时验证比赛试题作业的难易程度和需要的标准工作时间等，最终确定试题的选手报告单、现场评分表。在开赛当天专家组对裁判进行培训，培训讲解评分细则。

- （三）赛项说明会

在赛前召开赛项说明会，结合样题讲解考核要点、竞赛方式、注意事项等。

- （四）最终赛题产生的方式

大赛命题组将依据公布的作业要求和考核要点，出2套试题，试题重复率不超过50%，在比赛前1天指定专人在监督组的监督下于现场随机抽取两套试题，分别作为竞赛用题和备用题。

- 七、竞赛规则

- （一）熟悉场地

赛项比赛前一天下午安排参赛队熟悉比赛场地，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关规定。

- （二）正式比赛

1.每轮比赛统一听从裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，参赛选手合理计划安排，利用现场提供的所有条件完成竞赛任务。

2.参赛选手在比赛期间实行封闭管理。

3.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保安全。参赛选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该参赛选手竞赛；如非参赛选手个人因素出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份工位或调整至最后一场次参加竞赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续竞赛，将给参赛选手补足所耽误的竞赛时间。

4.参赛选手若提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，竞赛结束时间由现场裁判记录，参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

5.裁判长在竞赛阶段统一进行剩余时间提醒、发布竞赛结束指令。竞赛结束时所有未完成任务参赛选手立即停止操作。

6.参赛选手不携带任何参赛队及个人信息、任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场，赛场内提供必需用品。

7.参赛选手提交的选手报告单等竞赛成果，需要现场裁判与参赛选手签工位号确认。

8.其它未涉及事项或突发事件，由大赛组委会负责解释或决定。

- 八、竞赛环境

竞赛场地在承办院校合格场地进行，“启动电路故障诊断与排除”“控制电路故障诊断与排除”“前轮前束值调整”“多缸柴油机维修” “无人机检修”在同一场地上进行，赛场内各赛项工位可适当分散增大间隔。其竞赛场地面积和比赛工位设置如下，具体见表3（比赛工位数根据最后报名参赛队数量调整）。

表3  各模块占地面积及工位数

| 模块竞赛内容 | 竞赛场地面积（㎡） | 比赛工位（个） |
| --- | --- | --- |
| “启动电路控制电路故障诊断与排除” | 20 | 2 |
| 前轮前束值、拖拉机底盘传动系、制动系统自由行程调整 | 20 | 2 |
| 多缸柴油机维修 | 20 | 2 |
| 无人机检修 | 20 | 2 |

竞赛场地每个工位占地面积20㎡，“启动电路控制电路故障诊断与排除”“前轮前束值调整”“多缸柴油机维修” “无人机检修”提供稳定的电、气源，场地采光、照明和通风良好。

赛场内安排有裁判休息区、仲裁室、专家室、评分裁判室、机要室、医疗室、选手封闭室、卫生间等必要的区域；评分裁判室、裁判休息区、仲裁室、选手封闭区刚性隔离，配备志愿者，严禁外人进入；所有比赛工位用专用屏风隔离，避免相互影响；现场配备音响、摄像设备，以便有效组织赛场活动；现场配备有计时器，准确把控竞赛时间；赛场机要室钥匙由裁判长和监督组长分别保管，严禁外人进入。

- 九、法律法规

《中华人民共和国安全生产法》

《机动车维修管理规定》

- 十、技术平台

竞赛平台采用相同指标的设备平台，工具、耗材统一提供。竞赛平台功能要求如表4。

表4 竞赛器材配备表

表 4 竞赛设备、器具、材料

| 序号 | 设备、器具、材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型轮式拖拉机 | 功率≥100 马力 | 台 | 5 | 备用 1 个工位 |
| 2 | 拖拉机悬挂作业机具 | 配套大型轮式拖拉机 | 台 | 5 | 配套拖拉机 |
| 3 | 自走履带式谷物联合收 割机（全喂入）检修 | 喂入量≥6kg/s | 台 | 5 | 要求主流产品 |
| 4 | 多缸柴油机 | 与拖拉机或收割机配套 原厂机型 | 台 | 5 | 带翻转台架 |
| 5 | 液压无级变速器 HST | 与竞赛机具配套 | 只 | 5 |  |
| 6 | 农机各类总成件 | 与竞赛机具配套 | 套 | 5 |  |
| 7 | 旧气缸套和旧活塞 | 成组配套 | 组 | 5 |  |
| 8 | 新气缸、新气缸套 | 成组配套 | 组 | 5 |  |
| 9 | 柴油机故障诊断仪 | 配套拖拉机发动机 | 套 | 5 |  |
| 10 | 液压系统检测仪 | 25Mpa、40Mpa 压力表、 | 套 | 5 |  |

|  |  | 三通接头及转换接头、 两通接头、油管螺栓、 垫片、高压油管 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 工具车 | 5-7 层，摆放拆装工具 及检测仪器、安全帽等 | 台 | 5 |  |
| 12 | 数显万用表 |  | 只 | 5 |  |
| 13 | 指针式万用表 |  | 只 | 5 |  |
| 14 | 试灯笔 |  | 只 | 5 |  |
| 15 | LED 强光铝合金手电筒 |  | 只 | 5 |  |
| 16 | 不锈钢游标卡尺 | 0～150mm， | 把 | 5 |  |
| 17 | 工作台 | 1350mm*650mm*800 | 张 | 5 |  |
| 18 | 桌子 |  | 张 | 若干 |  |
| 19 | 凳子 |  | 张 | 若干 |  |
| 20 | 组合工具 | 配套 2-3 种棘轮扳手、 连接杆、多种规格套筒、 一端梅花一端开口两用 扳手 | 套 | 5 |  |
| 21 | 扭力扳手 |  | 把 | 5 |  |
| 22 | 活动扳手 | 10" | 只 | 5 |  |
| 23 | 活动扳手 | 18" | 只 | 5 |  |
| 24 | 全抛光铬钒钢两用扳手 | 8 mm 、10 mm 、12 mm、 13mm 、14mm 、15mm、 16mm 、17mm 、18mm、 19mm 、21mm 、22mm、 24mm 、27mm 、16mm | 组 | 5 |  |
| 25 | 活动扳手 | 10" | 只 | 5 |  |
| 26 | 活动扳手 | 18" | 只 | 5 |  |
| 27 | 电瓶线 | 长度 2m, 两边带夹子 | 根 | 5 |  |
| 28 | 跨接测试线 | 线径 2.5mm2 多股线，长 度 1m ，带夹子 | 副 | 5 |  |
| 29 | T 型线 | 带公、母插头，鲤鱼夹 | 副 | 5 |  |
| 30 | 内径百分表 | 配 50-160mm 长杆 | 只 | 5 |  |
| 31 | 磁性表座 |  | 只 | 5 |  |
| 32 | 百分表 | 内配加长杆 | 只 | 5 |  |
| 33 | 塞尺 |  | 把 | 5 |  |
| 34 | 卷尺 | 长度 5m | 把 | 5 |  |
| 35 | 千分尺 | 0-25mm |  | 5 |  |
| 36 |  | 25-50mm | 把 | 5 |  |
| 37 |  | 50-75mm | 把 | 5 |  |
| 38 |  | 75-100mm | 把 | 5 |  |
| 39 | 钢直尺 | 150cm | 顶 | 5 |  |
| 40 |  | 300cm | 把 | 5 |  |
| 41 | L 型水平直角尺 | 长 300mm | 把 | 5 |  |
| 42 |  | 长 600mm ，配 150mm 游标卡尺 | 副 | 15 |  |
| 43 | 尖嘴钳 | 6" | 把 | 15 |  |
| 44 | 剥线钳 | 6” | 把 | 15 |  |
| 45 | 钢丝钳 | 6" | 把 | 15 |  |
| 46 | 鲤鱼钳 | 6" | 把 | 15 |  |
| 47 | 管子钳 | 6" | 把 | 15 |  |
| 48 | 铅锤 |  | 个 | 15 |  |
| 49 | 圆头锤 |  | 把 | 15 |  |
| 50 | 橡胶锤 |  | 把 | 15 |  |
| 51 | 油压千斤顶（配若干垫 木、垫块） | 5 吨 | 台 | 15 台 |  |
| 52 | 三角木 | 长*宽*高： (260-300mm)*(10-160m m)*180-200mm) | 只 | 4*15 |  |
| 53 | 一字起 | 100mm 、150mm、 200mm 、300mm | 把 | 15 |  |
| 54 | 十字起 | 100mm 、150mm、 200mm 、300mm | 把 | 15 |  |
| 55 | 轮胎气压表 | 电子式 | 只 | 15 |  |
| 56 | 撬棒 |  | 根 | 15 |  |
| 57 | 铜棒 |  | 根 | 15 |  |
| 58 | 笔（石笔、铅笔、记号 笔、签字笔、粉笔） |  | 只 | 各 15 |  |
| 59 | 气缸盖垫片 |  | 片 | 15 |  |
| 60 | 气门室罩垫片 |  | 片 | 15 |  |
| 61 | 气门拆装钳 |  | 只 | 15 |  |
| 62 | 活塞环拆装钳 |  | 把 | 15 |  |
| 63 | 新活塞环 | 与新气缸、新气缸套配 套 | 组 | 15 |  |
| 64 | 小桌虎钳 |  | 台 | 15 |  |
| 65 | 无尘纸 |  | 卷 | 15 |  |
| 66 | 收割机全车皮带 |  | 套 | 15 |  |
| 67 | 动刀片 |  | 片 | 3*15 |  |
| 68 | 护刃器 |  | 只 | 2*15 |  |
| 69 | 扁錾、冲子、铁砧 |  | 套 | 15 |  |
| 70 | 铆钉 |  |  | 若干 |  |
| 71 | 线团 | 线粗约 0.5mm ，长度大 于 5m | 卷 | 15 |  |
| 72 | 防护眼镜 |  | 副 | 15 |  |
| 73 | 安全帽 |  | 把 | 150 |  |
| 74 | 油盆 |  | 个 | 80 |  |
| 75 | 周转箱 |  | 个 | 300 |  |

十一、成绩评定

- （一）评分标准

- 1.评分标准的制订原则

赛项裁判组负责赛项成绩评定工作。评分标准以“公平、公正、公开”为原则，采用过程评分和结果评分两种方式。

- 2.组织分工

成立由裁判组、监督组和仲裁组组成的成绩管理组织机构。参照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，要求裁判人员的类别来自农机检修企业、非参赛院校、非赛项合作企业、从事农机检修岗位及拖拉机维修教学。

数量要求：共5名裁判，其中：

- 裁判长1人

- 现场裁判2人

- 评分裁判2人

具体要求与分工如下：

（1）工作人员负责对参赛选手进行点名登记、身份核对等工作。此工作由赛项承办院校工作人员承担。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。负责组织比赛，对竞赛模块的试题与评分标准认真领会并向裁判培训解释。

（3）裁判报到后实行封闭管理。比赛前半小时通过抽签方式，初步确定裁判执裁工位，裁判不能执裁同省参赛队。

现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评判参赛选手的现场作业情况。

评分裁判：负责对参赛选手的报告单按赛项评分标准进行评定，并负责核分和统分工作。

（5）监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。

（6）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

- 3.成绩评分

（1）过程评判

现场裁判依据现场评判表，对参赛选手竞赛过程的人物安全、设备使用、操作规范、职业素养进行评判。评判结果由裁判员、裁判长签字确认。

（2）结果评分

评分裁判根据现场评判表、参赛选手提交的报告单，依据评分标准进行评分、统分和核分。

（3）总成绩排序

总成绩为四个竞赛模块成绩之和。竞赛成绩相同时，按“启动电路故障诊断与排除”赛项成绩进行排序的名次在前；竞赛成绩再相同时，按“控制电路故障诊断与排除”赛项成绩进行排序；竞赛成绩仍相同时，按“油路故障诊断与排除”赛项成绩进行排序。

（4）抽检复核

为保障成绩统计的准确性，监督组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。监督组将复检中发现的错误通过书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

- 4.成绩公布

（1）公示。当日竞赛成绩在竞赛完毕3小时后公示。所有竞赛结束后记分员将解密后的各参赛队成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组组长签字后进行公示。

（2）录入。成绩公示2小时无异议后，由赛务信息员将赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

（3）审核。赛务信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经裁判长、仲裁长和监督组组长审核签字。

（4）公布。由裁判长在闭幕式上宣布最终竞赛成绩。

（5）报送。由赛务信息员将签字的纸质打印成绩单报送赛项执委会和大赛执委会办公室。

- （二）违规扣分

1.在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故扣10分，直至取消比赛资格。

2.损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为扣5分。

3.在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判扰乱赛场秩序、有作弊行为的、裁判宣布竞赛时间到仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

4.选手报告单上留有不应有的标识、符号、文字，扣5分。

- 十二、奖项设定

本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为15%、25%、35%（小数点后四舍五入）。

获一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

- 十三、赛场预案

参照《全国职业院校技能大赛制度汇编》中相关制度执行。

1.赛场配备技术人员，当车辆、设备等出现问题时，技术人员可第一时间提供专业技术支持。

2.竞赛现场配置安全通道，当出现火情或其他灾害情况，工作人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达现场并配合消防队员和公安干警，指挥人员疏散到安全区域并及时处置现场状况。

3.竞赛过程中出现设备断电、故障等意外时，现场裁判需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，现场裁判登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

4.赛场布置2个备用工位，与其他竞赛工位间隔至少1个工位的宽度布置。当出现非选手原因设备断电、故障等意外时，经现场裁判认可，裁判长确认予以安排备用工位进行比赛。

5.赛场设有应急医疗点，用于参赛选手突发身体不适（如发热、咳嗽等）或出现碰伤、划伤等意外情况的应急处理；如应急医疗点诊断参赛选手可以继续比赛的，经裁判长确认予以安排原工位或备用工位进行比赛。如参赛选手不能继续参加比赛的，必要时可联系120急救车。

6.比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后执委会应向组委会报告详细情况。

十四、赛项安全

赛事安全是赛项一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、工作人员等人员的人身安全。

- （一）比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备应符合国家有关安全规定。赛前进行赛场全负荷模拟测试，以发现可能出现的问题，及时排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，无关人员不得进入。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位必须制定管理方案、人员疏导方案和应急预案。

4.参赛选手、赛事裁判、工作人员进入赛场区域内，严禁携带通讯、照相摄录设备、记录用具。赛项需要配置安检设备对进入赛场人员进行安检。

5.赛项工位、仲裁室、评分室需要配置高清摄像，对赛事比赛时间段进行全程录像。

- （二）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

- 十五、竞赛须知

- （一）参赛队须知

1.各参赛队须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各参赛队须对参赛选手、指导教师、领队进行安全管理和维稳教育，在比赛期间需保持通信畅通。

3.对申诉的仲裁结果，领队和指导教师应带头服从和执行，还应说服参赛选手服从和执行。凡恶意申诉，一经查实，组委会将追查相关人员责任。

4.领队负责做好本参赛队比赛期间的管理与组织工作。

5.执行大赛各项规定。各参赛队领队、指导教师在比赛前和比赛期间不允许私自接触裁判，不得以任何形式影响裁判人员的评判。

6.指定一名领队或指导教师准时参加赛前领队会议，进行抽签确定竞赛当日抽签顺序，并认真传达落实会议精神。

- （二）指导教师须知

1.指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换，如需更换，须由各地区代表队行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核。

2.各代表队指导教师要坚决执行比赛的各项规定，指导选手做好赛前的一切准备工作，不得以任何理由影响比赛正常进行。

3.对申诉的仲裁结果，指导教师应带头服从和执行，还应说服选手服从和执行。

4.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，对参赛选手做好安全和纪律教育。

- （三）参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员和竞赛工作人员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

2.参赛选手须文明竞赛，接受裁判的监督和警示。

3.参赛选手必须持本人身份证、并佩戴组委会签发的参赛证件；在赛前60分钟到达赛场进行检录、抽取赛位号，进行赛前准备，等候比赛开始指令。正式竞赛开始尚未检录的选手，不得参加竞赛。已检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开。

4.选手进入赛场不得携带任何纸质资料、通讯工具、电子书、存储设备、照相及录像设备等。

5.选手在收到开赛信号前不得启动操作；若结束比赛，应向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间；比赛结束后，不得再进行任何与比赛有关的操作。

6.在比赛中如遇非人为因素造成的器材故障，应及时向裁判反映，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

7.比赛结束后，应按要求向裁判提交选手报告单。

8.参赛选手应注意安全，必须穿安全鞋。

9.参赛选手经体温检测异常的，按比赛当地防疫要求的规定处理。

- （四）工作人员须知

1.工作人员必须服从统一领导，严格遵守竞赛纪律及时间安排，严守工作岗位，不得无故离岗。

2.工作人员必须着装整齐，统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，精神饱满、热情服务。

3.熟悉赛项指南，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

4.工作人员未经允许不得随意进入比赛现场。

- 十六、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在当日比赛结束后2小时内向仲裁组提出申诉。赛项仲裁组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

- 十七、竞赛观摩

竞赛采取“适度集中、有限开放”的办赛模式。

- 十八.技术规范

要求掌握工具的选用与正确使用；量具的选用与正确使用；钳工 装配知识与技能；电子电工知识与技能；维修设备（液压检测仪、故 障诊断仪等）的使用技能。

掌握大型轮式拖拉机悬挂农具作业机组、自走履带式谷物联合收 割机（全喂入）技术维护及操作技能。拖拉机悬挂农具作业机组维护 保养及按级进行保养的技能。

掌握大型轮式拖拉机悬挂农具作业机组、自走履带式谷物联合收 割机（全喂入）技术维护、性能测试及常见典型故障检测、诊断与排

除的方法及操作技能。

掌握大型轮式拖拉机悬挂农具作业机组、自走履带式谷物联合收 割机（全喂入）技术维护，部件及总成件拆卸、装配、调试及检修。

掌握相关技术标准：

（ 1 ）农机修理工职业标准（职业编码 5-05-05-02）

（2）农用柴油发动机修理质量 NY/T 2197-2012

（3 ）拖拉机和联合收割机安全技术检验规范 NYI/T 1830-2019

（4）农业机械传动变速箱修理质量 NY/T 2618-2014

（5 ）内燃机 连杆 技术条件  GB/T 23340-2018

（6）内燃机 主轴瓦及连杆轴瓦 技术条件  GB/T 1151-2012

（7）气缸成品检验及验收  GB/T 21652-2009

（ 8 ）普通和 窄 V  带传 动 第 1 部分 ： 基准 宽度制  GB/T

13575.1-2008

（ 9 ）普通和 窄 V  带传 动 第 2 部分 ： 有效 宽度制  GB/T

13575.2-2008

（ 10 ）液压传动 系统 清洗程序和清洁度检验方法  GB/T

42087-.2023

（ 11 ）机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分:通用技术条件 GB/T 5226.1-2019

（ 12）非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 GB 20891-2014

（ 13 ）非道路用柴油机燃料消耗率限值及试验方法  GB/T

28239-2020

（ 14）农业机械自动导航辅助驾驶系统质量评价技术规范 NY/T 3334-2018

（ 15 ）农业拖拉机和机械 拖拉机和自走式机械的自动导航系统 安全要求 GB/T 39521-2020

（ 16）农林拖拉机和机械 农用定位与导航系统测试规程 GB/T

39517.2-2020

附件1

- 样卷一：轮式拖拉机维修

（一）拖拉机综合故障诊断与排除

要求选手在固定的工位上操作，拖拉机不允许移动。竞赛时严禁拆 卸燃油供给系统。

竞赛选手须在固定的工位上独立完成轮式拖拉机底盘传动系、制动 系统的检查调整；电路故障排除；电控高压共轨系统的测试、诊断与排 除；液压系统油压测试，并填写记录表2至表7。

1.判断排除拖拉机底盘故障

- （ 1）调整主离合器踏板自由行程，符合技术要求。

表5 离合器调整记录表

| 项 目 | 主离合器 |
| --- | --- |
|  | 踏板自由行程 |
| 调整参数值（mm) |  |

（ 2）调整行车制动器踏板自由行程，符合技术要求，并填写记录表 3。

表6  制动器调整记录表

| 项 目 | 制动器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制动限位螺钉与制动泵之间间隙 |  | 踏板自由行程 |  |
|  | 左 | 右 | 左 | 右 |
| 调整参数值 （mm) |  |  |  |  |

2.判断排除电路故障

（ 1）电源电路故障；

（ 2）启动电路故障；

（ 3）照明、仪表、信号及控制电路故障。

- 样卷二：多缸柴油机拆装与检修

（一）多缸柴油机拆装与检修

（ 1）拆卸进、排气歧管；气缸盖出水口节温器座；喷油器等外部机 件。

（ 2）拆卸气缸盖。

（ 3）测量气缸活塞的下陷量，并填写表4。

表7  气缸活塞下陷量记录表

| 测量点 |  |
| --- | --- |
| 下陷量（mm) |  |

（ 4）测量进、排气门的下陷量，拆卸进、排气门，检查气门密封环 带的宽度及在锥面上的位臵，并填写表5。

表8  第一缸气门检查记录表

| 项 目 | 进气门 | 排气门 | 鉴定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下陷量（mm) |  |  |  |
| 密封环带宽度（mm) |  |  |  |
| … |  |  |  |

（二）电气总成件拆装与检修

完成另配备的发电机总成检修，并填写记录表6、表7。

- （ 1）拆卸前测量各接线端子，并填写记录表。

表9  发电机测量记录表

| 项 目 | 电枢与壳体 | 电枢与N | N与壳体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻值 |  |  |  |

（ 2）拆卸后测量硅整流二极管并填写记录表，维护后装配符合技术 要求。

- 表10 硅整流二极管测量记录表

| 项 目 | 正二极管 |  |  |  |  |  | 负二极管 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正向 |  |  | 反向 |  |  | 正向 |  |  | 反向 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 测量 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 样卷三  植保无人机维修和农机总成件拆装与检修

（一）植保无人机拆装与检修

竞赛选手在固定的工位上独立完成植保无人飞机动力系统故障与排 除；喷洒系统故障与排除；通讯系统故障与排除；流量计检查与校准、 蠕动泵流量检查与校准、磁罗盘检查与校准、陀螺仪检查与校准、加速 度计检查与校准。并填写记录表11。

综合故障诊断与排除

①水泵、喷头的检查与更换；

②检查动力电机运转情况；

③检查各部参数是否符合技术要求；

④电机怠速运转传动测试并填写下表。

表11  怠速测试记录表

| 电机 参数 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

附件2

2025年兰州市中等职业院校技能大赛

农机检修选手报告单

二0二四年十一月

| 故障现象描述 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的故障原因 |  |  |  |  |
| 故障点和故障类型确认 |  |  |  |  |

2025年兰州市中等职业学校技能大赛

评分表

| 序 号 | 考核内 容 | 考核要点 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工 作 | 1.清洁作业 2.安全防护工作 3.机油、冷却液、制动液、齿 轮油、液压油等检查 4.轮胎气压检查 | 1.未清洁检查工量具扣 1 分， 检查不全扣 0.5 分 2.车轮挡块未安装或安装不正 确，扣 0.5 分 3.未佩戴安全帽，扣 0.5 分 4.未检查机油、冷却液、制动 液扣 1 分，检查不全扣 0.5 分 5.未检查齿轮油、液压油扣 1 分，检查不全扣 0.5 分 6.未检查轮胎气压，扣 1 分 |
| 2 | 离合器 踏板自 由行程 的检查 与调整 | 1.离合器踏板原始高度检查 2.离合器踏板自由行程检查 或调整 3.安全防护工作到位 4.工具、量具使用规范 5.操作规范、安全文明生产 | 1.离合器踏板原始高度测量不 准确、未记录，扣 2 分 2.离合器踏板自由行程测量不 准确、未记录，扣 2 分 3.离合器踏板自由行程调整方 法不当，扣 2 分 4.调整完毕后没有复检离合器 的工作状况，扣 2 分 5.工具、量具使用不规范，扣 1 分 6.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| 3 | 制动踏 板自由 行程的 检查与 调整 | 1.确认制动系统工作状况 2.左、右侧制动踏板高度检查 和调整 3.制动踏板自由行程检查与 调整 4.制动踏板工作状况复检 5.安全防护工作到位 6.工具、量具使用规范 7.操作规范、安全文明生产 | 1.未检查制动系统使用性能， 扣 2 分 2.未松开左、右两侧制动踏板 的连接销，扣 1 分 3.未检查自由状态下左、右两 侧踏板高度差，扣 1 分 4.未准确测量左、右两侧制动 踏板自由行程，扣 1 分 5. 自由行程调整方法不当，扣 1 分 6.未连接左、右两侧制动踏板 连接销，扣 1 分 7.调整完毕后没有复检制动踏 板的工作状况，扣 1 分 8.工具、量具使用不规范，扣 1 分 9.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |

| 4 | 进气系 统维护 与检修 | 1.进气管路密封状况检查 2.废气涡轮增压装置工作状 况检查 3. 空气滤芯的保养或更换 4.安全防护工作到位 5.工具、量具使用规范 6.操作规范、安全文明生产 | 1.未正确检查废气涡轮增压装 置前端进气管路状况，扣 2 分 2.未正确检查废气涡轮增压装 置后端进气管路状况，扣 1 分 3.未正确检查进气歧管状况， 扣 1 分 4. 空气滤清器滤芯拆卸方法不 正确，扣 1 分 5. 空气滤清器保养或更换方法 不得当，扣 2 分 6. 空气滤清器滤芯安装方法不 正确，扣 1 分 7.工具、量具使用不规范，扣 1 分 8.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 转向传 动机构 维护与 检修 | 1.直拉杆及球头状况检查 2.横拉杆及球头状况检查 3.转向传动机构润滑脂加注 4.工具、量具使用规范 5.操作规范、安全文明生产 | 1.未正确检查直拉杆弯曲等损 伤， 扣 2 分 2.未正确检查横拉杆弯曲等损 害， 扣 2 分 3.未正确检查球头总成的状 况， 扣 2 分 4.未正确检查黄油嘴的状况， 扣 1 分 5.润滑脂加注量不足，扣 1 分 6.工具、量具使用不规范，扣 1 分 7.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| 6 | 前轮前 束的检 查与调 整 | 1.转向传动机构工作状况确 认 2.前轮前束的检查 3.必要时前轮前束的调整 4.工具、量具使用规范 5.操作规范、安全文明生产 | 1.转向转动机构使用状况未检 查， 扣 2 分 2.前轮未处于直行位置，扣 1 分 3.前轮前端测量位置不正确， 扣 1 分 4.前轮后端测量位置不正确， 扣 1 分 5.测量结果未及时记录并分 析， 扣 1 分 6.前轮前束值调整方法不当， 扣 1 分 7.调整完毕后，锁紧螺栓紧固 方法不当，扣 1 分 8.工具、量具使用不规范，扣 1 |

|  |  |  | 分 9.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 拖拉机 液压悬 挂系统 的维护 | 1.液压悬挂装置的检查 2.液压悬挂装置的紧固 3.液压悬挂装置润滑 4.液压悬挂装置两端高度检 查和调整 5.工具、量具使用规范 6.操作规范、安全文明生产 | 1.未正确检查悬架系统连接部 位是否牢固，扣 1 分 2.未正确检查连接球头总成的 使用状况，扣 1 分 3.未完成润滑脂加注或加注量 不足，扣 1 分 4.相关连接螺栓紧固不到位， 扣 1 分 5.未检查液压悬挂装置两端高 度差，扣 2 分 6.需调整液压悬挂装置两端高 度时未调整，扣 2 分 7.工具、量具使用不规范，扣 1 分 8.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| 8 | 自动驾 驶控制 装置使 用 | 1.考核选手自动驾驶控制装 置使用情况 2.考核选手对新观念、新技术 的接受能力 3.考核选手自我创新突破能 力 4.工具、量具使用规范 5.操作规范、安全文明生产 | 1.对满足自动驾驶控制的条件 把控不到位，扣 1 分 2. 自动驾驶模式的转换操作不 规范，扣 2 分 3.车辆相关参数输入不到位， 扣 2 分 4.未正确验证模式转换是否成 功， 扣 2 分 5.未将拖拉机从自动驾驶模式 转化为正常驾驶模式，扣 1 分 6.工具、量具使用不规范，扣 1 分 7.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |

| 9 | 发动机 不能起 动故障 | 1.车辆起动前，检查换挡杆是 否处于空档、高低档位置和液 压控制手柄空档位置 2. 向裁判示意起动发动机 3.若发动机不能起动，检查电 源管理系统工作状况。 4.根据维修资料和排故思路， 检查起动控制装置工作状况。 5.根据维修资料和排故思路， 检查燃油系统工作状况。 6.工具、量具、仪表使用规范 7.操作规范、安全文明生产 | 1.蓄电池检查方法不正确，扣 1 分 2.万用表使用前未校验，扣 1 分。 3.蓄电池使用状况检查不正 确， 扣 1 分 4.起动前未检查变速杆、高低 档杆、液压控制手柄位置，扣 1 分 5.起动车辆未主动向裁判示 意，扣 1 分（只扣 1 次） 6. 电源管理系统工作状况检修 不到位，扣 2 分 7.起动装置的工作状况检查不 到位，扣 2 分 8.燃油供给系统工作状况检查 不到位，扣 2 分 9.未展示故障点，扣 2 分 10.未简要分析故障原因，扣 3 分 11.未验证故障排除情况，扣 2 分 12.工具、量具使用不规范，扣 1 分 13.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 发动机 电控系 统传感 器或执 行器检 修 | 1.正确组装故障诊断仪 2.正确将诊断仪与拖拉机诊 断接口连接 3.会用诊断仪读取相关故障 码 4.会用诊断仪读取相关数据 流 5. 能够对传感器或执行器进 行关键参数的检测 6.发现并排除故障 7.工具、量具、仪表使用规范 8.操作规范、安全文明生产 | 1.诊断仪组装不规范，扣 1 分 2.诊断仪与拖拉机诊断接口连 接时，未关闭点火开关，扣 1 分 3.未规范读取相关故障码，扣 1 分 4.未规范读取相关数据流，扣 1 分 5.未正确对传感器关键参数检 测， 扣 1 分 6.作业不规范，未排除故障点， 扣 1 分 7.未展示故障点，扣 1 分 8.未简要分析故障原因，扣 2 分 9.未验证故障排除情况，扣 1 分 10.工具、量具使用不规范，扣 |

|  |  |  | 1 分 11.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 排除照 明系统 故障 | 1.小灯工作状况检查 2.大灯近光、远光工作状况检 查 3.根据检查情况，明确照明装 置工作状况 4.对存在问题的部件进行检 修，并恢复至良好工作状态 5.工具、量具、仪表使用规范 6.操作规范、安全文明生产 | 1.未检查仪表盘上相关指示灯 工作状况，扣 1 分 2.前、后小灯检查方法不当， 扣 1 分 3.未按规范检查大灯工作状 态， 扣 1 分 4.大灯近光、远光检查方法不 当， 扣 1 分 5.未展示故障点，扣 1 分 6.未简要分析故障原因，扣 1 分 7.未验证故障排除情况，扣 2 分 8.工具、量具使用不规范，扣 1 分 9.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| 12 | 信号系 统检修 | 1.制动灯工作状况检查 2.左侧转向灯工作状况检查 3.右侧转向灯工作状况检查 4.喇叭工作状况检查 5.工具、量具、仪表使用规范 6.操作规范、安全文明生产 | 1.制动灯检查方法不当，扣 1 分 2.未检查仪表盘上转向指示灯 工作状况，扣 1 分 3.左、右侧转向灯检查方法不 当， 扣 1 分 4.转向开关自动回位状况未检 查， 扣 1 分 5.喇叭工作状况检查不到位， 扣 1 分 6.未展示故障点，扣 1 分 7.未简要分析故障原因，扣 2 分 |

|  |  |  | 8.未验证故障排除情况，扣 2 分 9.工具、量具使用不规范，扣 1 分 10.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 空调系 统检修 | 1.鼓风机转速调节检查 2.温度调节检查 3.吹风位置检查 4. 内、外循环检查 5.发现并排除故障点 6.对空调滤芯进行必要保养 或更换 7.工具、量具、仪表使用规范 8.操作规范、安全文明生产 | 1.鼓风机转速检查方法不当， 扣 0.5 分 2.温度调节检查方法不当，扣 0.5 分 3.吹风位置检查方法不当，扣 0.5 分 4. 内、外循环检查方法不当， 扣 0.5 分 5.未展示故障点，扣 1 分 6.未简要分析故障原因，扣 1 分 7.未验证故障排除情况，扣 1 分 8.未对空调滤芯进行必要保养 或更换，扣 1 分 9.工具、量具使用不规范，扣 1 分 10.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| 14 | 液压助 力转向 装置压 力的测 试 | 1.检查液压助力转向系统工 作状况 2.检查压力表及连接管路状 况 3.将压力表及连接管路接入 转向助力系统 4.转向过程中压力的检测 5.转向轮处于极限位置时压 力检测 6.作业后进行液压系统泄漏 检查和气体排放操作 7.工具、量具、仪表使用规范 8.操作规范、安全文明生产 | 1.未正确检查液压助力转向系 统工作状况，扣 2 分 2.未检查压力表及连接管路的 性能，扣 1 分 3.压力表及连接管路接入转向 助力系统不正确，扣 1 分 4.压力检测方法不正确，扣 2 分 5.作业后未进行液压系统泄漏 检查和气体排放操作，扣 1 分 6.未再次确认液压助力转向使 用状况，扣 1 分 7.工具、量具使用不规范，扣 1 分 8.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |

| 15 | 拖拉机 液压悬 挂系统 压力测 试 | 1.检查液压悬挂系统工作状 况 2.检查压力表及连接管路状 况 3.将压力表及连接管路接入 悬挂液压系统 4.测试提升压力 5.测试安全阀开启压力 6.测试完成后进行液压悬挂 系统泄漏检查和性能检查 7.工具、量具、仪表使用规范 8.操作规范、安全文明生产 | 1.未正确检查液压悬挂系统工 作状况，扣 1 分 2.未正确检查压力表及连接管 路状况，扣 1 分 3.未正确将压力表及连接管路 接入液压悬挂系统，扣 1 分 4.未正确测试并记录提升开始 时的压力，扣 1 分 5.未正确测试并记录安全阀开 启压力，扣 1 分 6.未正确拆下压力表及连接管 路， 扣 1 分 7.安装液压悬挂系统管路后， 未进行泄漏检查，扣 2 分 8.工具、量具使用不规范，扣 1 分 9.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 发动机 气缸与 活塞的 检测 （ 10 分） | 1.拆下指定气缸的活塞连杆 组 2.拆下活塞环 3.进行必要的清洁和检查作 业 4.测量活塞裙部直径 5.按要求测量气缸三个位置 内径 6.进行气缸、活塞相关数据的 计算 7.判断活塞、气缸的工作状况 8.润滑活塞连杆组件 9.将活塞连杆组装入气缸体。 10.工具、量具、仪表使用规 范 11.操作规范、安全文明生产 | 1.活塞连杆组拆卸方法不当， 扣 1 分 2.未进行必要的清洁和检查作 业， 扣 1 分 3.量具校验和使用方法不当， 扣 0.5 分 4.活塞裙部位置测量不当，扣 0.5 分 5.量缸表组装和使用方法不 当， 扣 1 分 6.气缸内径测量位置不当，记 录数据不准确，扣 1 分 7.活塞、气缸的圆度误差、圆 柱度误差、配缸间隙测量不准 确， 扣 2 分 8.活塞连杆组安装前未进行必 要的润滑，扣 0.5 分 9.活塞连杆组未装入气缸体 中，扣 0.5 分 10.工具、量具使用不规范，扣 1 分 11.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |

| 17 | 发动机 曲轴连 杆轴颈 与轴承 配合间 隙测量 | 1.拆下指定气缸连杆轴承盖 2.清洁测量部位 3.用塑料线间隙规测量配合 间隙 4.及时记录测量值并做出判 断 5.清洁测量部位，安装连杆轴 承盖 6.工具、量具、仪表使用规范 7.操作规范、安全文明生产 | 1.未正确拆下指定气缸连杆轴 承盖，扣 1 分 2.未清洁测量部位，扣 1 分 3.塑料线间隙规放置位置不当 或长度不足，扣 1 分 4.测量过程中曲轴转动，测试 结果无效，扣 2 分 5. 间隙规测量痕迹清洁不到 位， 扣 1 分 6.轴承盖安装不符合技术要 求， 扣 1 分 7.未检查活塞连杆组安装情 况， 扣 1 分 8.工具、量具使用不规范，扣 1 分 9.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 发动机 气门组 检测 | 1.拆卸指定气缸的一组进、排 气门 2.拆下并检查气门油封使用 状况 3.对拆下气门进行必要的清 洁和检查 4.对相应的气门座圈进行清 洁和检查 5.测量进气门、排气门气门杆 直径 6.测量气门密封环带的宽度， 并判断其位置是否正确 7.安装气门组 8.工具、量具、仪表使用规范 9.操作规范、安全文明生产 | 1.未规范拆下指定气缸的气门 组， 扣 1 分 2.未拆下气门油封并进行相关 检查，扣 1 分 3.清洁作业不规范，扣 1 分 4.进、排气门杆直径测量不准 确， 扣 2 分 5.气门头部密封环带宽度测量 不准确，扣 1 分 6.未正确对气门杆使用状况作 出判断，扣 1 分 7.环带宽度和位置判断不准 确， 扣 1 分 8.未正确安装气门油封，扣 1 分 9.未正确安装进、排气门，扣 1 分 10.工具、量具使用不规范，扣 1 分 11.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| 19 | 液压油 泵总成 检测 | 1.拆卸并分解液压泵总成 2.清洁并检查油泵壳体、油泵 端盖 3.检查主、从动齿轮磨损及疲 劳状况 4.检查主、从动齿轮啮合间隙 | 1.未正确拆卸、分解油泵总成， 扣 1 分 2.未清洁、检查油泵壳体、油 泵端盖、主从动齿轮，扣 1 分 3.未检查主、从动齿轮磨损及 疲劳状况，扣 1 分 |

|  |  | 5.检查主动齿轮与侧盖间的 端隙 6.检查端盖两侧密封橡胶垫 圈使用状况 7.组装油泵总成，并检查其性 能 8.工具、量具、仪表使用规范 9.操作规范、安全文明生产 | 4.主、从动齿轮啮合间隙测量 不正确，扣 1 分 5.主动齿轮与侧盖间的间隙测 量不正确，扣 1 分 6.两侧橡胶密封垫圈检查不规 范， 扣 1 分 7.未正确组装液压油泵总成， 扣 1 分 8.未进行油泵总成组装后的性 能检查，扣 1 分 9.工具、量具使用不规范，扣 1 分 10.操作规范、安全文明生产不 到位，扣 1 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 无人机检修 | - 检查、清洁、清点工具量 - 检查配件 - 检查飞机 - 药箱方向安装准确 - 脚架方向安装准确 - 脚架安装紧固 - 电机旋转方向 - 电机安装准确 - 插线准确 10.螺旋桨方向准确 11.螺旋桨安装松紧适度’ | 1.未清理扣1分 2.飞机整体未检查扣1分 3.每个配件总成未检查扣1分，各小项 4.未完成每项扣2分 2.安装方向不正确扣1分 5.固定不到位扣2分 脚架 6.工具选择或使用错误每次扣1分 7.螺丝滑丝每处扣1分 8.进出口方向不正确扣2分 9.安装板固定不到位扣2分 喷头 10.电机正负极接线不正确扣3分 11.电机信号线插线不正确扣3分 12.中心盘理线不合理扣3分 |
| 21 | 安全文 明生产 | 1.工具、量具清洁归位 2.设备清洁归位 3.场地清洁 4.安全文明生产 | 1.工具、设备未清洁，未恢复 至原始位置，扣 1 分 2.场地未清洁，扣 1 分 3.安全文明生产： （ 1 ）无磕碰刮擦、无人员受伤 不扣分，否则扣2 分 （2）无零件、工量具损坏不扣 分，否则扣 1 分 |
| 22 | 综合项 扣分 | 1. 因操作失误造成零件及工量具损坏每次扣5 分； 2. 因违规操作发生重大人身或设备事故,全题按零分计； 3.上述每个项目配分扣完为止，未完成部分不得分； 4.得分相同者按完成时间排序，用时少者列前 |  |