## 2025中职车身涂装市级技能竞赛赛项说明书

一、赛项名称

赛项名称：车身涂装(涂漆）

赛项组别：中职组

赛项归属产业：交通运输

- 二、竞赛内容简介

- 1.预选赛：损伤区修复。操作过程评分、质量评分共计100分；单人作业时间50分钟，超时不得分。

- （1）损伤判定，10分；

- (2)羽状边打磨，旧漆膜清除，20分

- （3）防锈处理，10分

- （4）原子灰施涂，25分

- （5）原子灰打磨，35分

- 2．晋级赛：中涂底漆喷涂，操作过程评分、质量评分共计100分；单人作业时间40分钟，超时不得分。

- （1）底漆前打磨处理，30分

- （2）中涂底漆调配,总量<180g，20分

- (3)中涂底漆喷涂，50分

- 3.决赛：双工序面漆喷涂，操作过程评分、质量评分共计100分；单人作业时间60分钟，超时不得分。

- （1）面漆前处理，15分

- （2）单组份水性漆调配，喷涂，30分

- （3）双组份清漆调配，喷涂，55分

- 三、赛项设计原则

（一）坚持公开、公平、公正；

（二）赛项面向全市各中职学校汽车专业或专业群在校学生。

（三）本赛项以甘肃省中职技能大赛项 目竞赛规则、技术标准为指导 结合行业标准及职业技能鉴定标准，以车身涂装工作中最基本且作业 量最大的典型维修项目为基础，充分考虑教学标准和行业标准的衔 接， 旨在通过竞赛展示技能，检验车身涂装专业人才的培养质量， 弘扬工匠精神，进一步推动中职院校汽车运用与维修专业建设、课程 建设、师资队伍建设、教学改革、校企结合与岗位对接，提高学生的操作技能和未来岗位的适应能力。

四、名次排列规则

本次比赛位淘汰赛，按单项成绩由高到低排序。

五、比赛作业工件

实操比赛现场提供门板（已有电泳涂层上喷涂灰色的中涂底漆） 为比赛工件，统一制作损伤。损伤设置：工件为雪佛兰科鲁兹前门皮， 损伤范围在上下 2 条棱线中间的平面内，距离边缘 10cm 以上，损伤面积

5 平方厘米左右（棱线范围见下图）：

六 、实操比赛考核要求

(一) 预选赛

1.  项目内容

在 50 分钟的作业时间内完成损伤区修复的所有处理工作。

2.  作业要求

（1）对损伤位置打磨羽状边，并清除干净旧漆膜

（2）对损伤区施涂环氧底漆;

(3)刮涂原子灰并打磨原子灰至平整；

3.  考核要点

（1）个人防护用品穿戴规范，安全操作 ；包括使用耳塞；

（2）打磨工具操作规范；

（3）砂纸选用合理；

（4）羽状边边缘平顺无阶梯；

（5）环氧底漆（赛场已调配好）施涂方法、范围及厚度正确；

（6）原子灰配比正确、调和均匀；

（7）原子灰刮涂区域合理，没有超过砂纸打磨区域；

（8）原子灰打磨平整、恢复损伤前形状：最终结果没有原子灰印、原

子灰砂眼、咬底、砂纸痕等缺陷；

（9）操作完毕后，工具设备清洁、复位、废弃物分类丢弃在规定的

废弃物容器内。砂纸、菜瓜布等可继续使用耗材放置于指定回收位置。

(二) 晋级赛

1.  项目内容

（1）底漆前打磨处理

（2）中涂底漆调配,总量<180g

(3)中涂底漆喷涂

2.  作业要求

（1）在 40 分钟的作业时间内，对已完成原子灰修复的工件进行打磨处理；

（2）整板喷涂双组份中涂底漆，中涂底漆用量（已添加好固化剂、稀释剂的重量）不超过 180g。

3.  考核要点

（1）个人防护用品穿戴规范，安全操作；包括使用耳塞；

（2）正确使用粘尘布（将粘尘布充分展开再折叠后粘尘）；

（3）对露金属区域使用环氧底漆或自喷罐侵蚀底漆修补；

（4）合理闪干后喷涂下一层；

（5） 中涂喷涂膜厚均匀，干燥后无漏底、流挂；

（6）操作完毕后，工具设备清洁、复位，废弃物分类丢弃于规定的废

弃物容器内；

(三) 决赛

1.  项目内容

（1）打磨中涂底漆、清洁。

（2）单组份水性漆调配、喷涂

（3）双组份清漆调配、喷涂

2.  作业要求

在 60 分钟的作业时间内完成中涂底漆研磨及工件清洁、除油等所有

喷涂面漆前需要完成的工作及双工序面漆喷涂。

3.  考核要点

（1）个人防护用品穿戴规范，安全操作；包括使用耳塞；

（2）打磨机操作规范；

（3）干磨砂纸选用合理；

（4）打磨后工件表面平滑，打磨彻底，无露底、无桔皮，无磨穿；第

一折边外侧有打磨痕迹即可，磨穿至金属不扣分；

（5）操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废弃物分类丢弃于规定

的废弃物容器内。砂纸、菜瓜布等可继续使用耗材放置于指定回收位置

（6）单组分水性涂料调配比例标准、水性漆喷涂均匀，无花板，流挂，橘皮，沙眼，针孔，渗色，露底。

（7）双组份清漆调配比例标准、清漆喷涂均匀，无流挂，橘皮，沙眼，针孔。

（8）操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废弃物分类丢弃于指定的废弃物容器内。

七、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

(一)  预选赛（100 分）

| 项目 | 大致分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 10% | 在各个环节佩戴合理的安全防护用品 |
| 羽状边打磨 | 20% | 使用砂纸型号正确，边缘平滑无台阶 |
| 原子灰刮涂, 打磨 和旧漆层打磨 | 60% | 原子灰调配比例正确，混合均匀，刮涂不超过打 磨范围；打磨时使用打磨机、砂纸型号正确，能 正确使用打磨指示层及采用正确打磨方法打磨。 整板打磨后无橘纹,无磨穿 |
| 5S | 10% | 工具设备复位、可继续使用耗材放置于指定回收 位置；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |

(二)  晋级赛（100分）

| 项目 | 大致分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 10% | 佩戴喷涂时所需要的安全防护用品 |
| 喷涂前处理 | 20% | 使用粘尘布粘尘；漏金属部位施涂环氧底漆或侵 蚀底漆；使用规定量完成喷涂 |
| 喷涂过程及喷涂 效果 | 60% | 道与道之间给予了合理的闪干时间；喷涂过程中 没有打磨、补喷；无流挂、漏喷或咬底 |
| 5S | 10% | 工具、工位恢复原状；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |

(三)  决赛（100分）

| 项目 | 大致分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 10% | 在各个环节佩戴合理的安全防护用品 |
| 打磨效果 | 10% | 打磨时使用正确打磨机、砂纸、菜瓜布，能正确 使用打磨软垫及采用正确打磨方法打磨 |

| 涂料调配 | 5% | 单组份水性涂料调配比例标准总量不超过180g,超出不得分； 双组份清漆调配比例标准总量不超过180g |
| --- | --- | --- |
| 底色漆喷涂效果 | 30% | 底色漆无露底、流挂、起花等缺陷；工件整体喷涂均匀。 |
| 清漆喷涂效果 | 40% | 清漆无漏喷、喷涂过薄、流挂缺陷，流平好，纹 理均匀，光泽度高 |
| 5s | 5% | 工具设备复位，工作台清洁；废弃物丢弃至指定 容器。 |

八、技术规范

中国汽车维修行业协会组织编写，中国交通运输部运输司负责审定， 人民交通出版社出版的 《职业道德和法律法规》（模块 A）、《车身涂

装（第二版）模块 G》及 PPG 公司提供的汽车水性修补漆技术手册。

九、竞赛场地条件

(一) 选手自备：

1. 每位参赛选手要自备活性炭防护面具、防尘服及安全工作鞋。

2. 每位参赛选手自备刮涂原子灰工具

(二) 比赛现场提供：

| 编号 | 工具名称 | 型号及规格 | 图片示例 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭过滤式 防护口罩（裁 判用） |  |  |  | 4 个 | 校方提供 |
| 2 | 喷漆工作服 | 防静电 ， 喷漆专用连体服 ， 3520-3002 |  |  | 足量 | 选手自备 |
| 3 | 防护眼镜 |  |  |  | 足量 | PPG 提供 |
| 4 | 防尘口罩 | 6060-1302 |  |  | 足量 | 选手自备 |
| 5 | 超级除油膏 | 快乐枪王超级除油膏 H65100P（原 洗手膏） |  |  | 2 瓶 | PPG 提供 |
| 6 | 吹尘枪 |  |  |  | 9 把 | SATA 提 供 |
| 7 | 开罐器 |  |  |  | 9 个 | PPG 提供 |
| 8 | 比例尺 |  |  |  | 9 个 | PPG 提供 |
| 9 | 水性漆专用过 滤漏斗 | 3510-0302 |  |  | 150 | PPG 提供 |
| 10 | 溶剂型油漆过 滤漏斗 | 3510-0301 |  |  | 300 | PPG 提供 |
| 11 | 蓝色全能高效 除油布 | 3510-0777 |  |  | 足量 | PPG 提供 |
| 12 | (6" 9 孔) 皇 牌 干磨砂纸 | P80,P120,P180,P240,P320,P400, P500, P800, 3310-695080 等； |  |  | 足量 | PPG 提供 |
| 13 | 手刨用干磨砂 纸（60X125mm） | P80, P120, P180, P240, P320； 3310-C05080 等； |  |  | 足量 | PPG 提供 |
| 14 | 方形菜瓜布 | 红色 P360 3340-F02037 浅灰 P1500 3340-F02094 |  |  | 足量 | PPG 提供 |
| 15 | 圆形菜瓜布 （打磨机用） | MF150mm 2000 (P2000) ， 3340-602095 |  |  | 足量 | PPG 提供 |
| 16 | 6 寸海绵干磨 软 垫 145mm 6+8+1 孔 | 3300-3003 |  |  | 9 个 | PPG 提供 |
| 17 | 6 寸砂网保护 垫 145mm 49 孔 | 3300-2002 |  |  | 9 个 | PPG 提供 |
| 18 | 打磨指示层 | 3510-0180 |  |  | 9 个 | PPG 提供 |
| 19 | 粘尘布 | 6060-1201 |  |  | 足量 | PPG 提供 |
| 20 | 免洗枪壶 | 3510-0117（溶 剂 型 油 漆 ） ； 3510-0118（水性漆） |  |  | 168 个 | PPG 提供 |
| 21 | 中涂底漆喷枪 | SATA jet 100 B F RP 1.6（口径 1.6mm） |  |  | 10 把 | SATA 提供 |
| 22 | 水性底色漆喷 枪 | SATAjet 4000-120 绿色环保省漆 喷枪 |  |  | 20 把 | SATA 提供 |
| 23 | 水性漆吹风枪 | SATA DRY JET |  |  | 18 把 | SATA 提供 |
| 24 | 清漆喷枪 | SATA jet 4000-110 蓝色省漆高效 面漆喷枪(即原 SATA jet 4000 B RP Digital 1.3) |  |  | 15 把 | SATA 提供 |
| 25 | 水性喷枪清洁 剂 | P980-8212 |  |  | 1 桶 | PPG 提供 |
| 26 | 水性漆助絮凝 剂 | P872-1000 |  |  | 1 桶 | PPG 提供 |
| 27 | 电子秤 | 精确到 0.1 克 6058-7510 |  |  | 5 台 | PPG 及 校 方 提供 |
| 28 | 除油剂喷壶 | 耐溶剂 |  |  | 11 个 | 校方 提供 |
| 29 | 打磨场地气管 | 带快速接头的管长 10m，内径 10mm |  |  | 9 根 | SATA 提 供 |
| 30 | 喷房用气管 | 带快速接头的管长 10m，内径 10mm |  |  | 9 根 | SATA 提 供 |
| 31 | 打磨台 | 打磨台高度（台面距离地面高度） 为 75cm |  |  | 9 个 | 校方 提供 |
| 32 | 喷涂架 | 喷涂架悬挂前门皮的方管距离地 面高度为 102cm |  |  | 9 个 | 校方 提供 |
| 33 | 遮蔽纸胶带裁 切车 | 6058-3106 |  |  | 9 个 | 校方 提供 |
| 34 | 干磨设备 | 龙神品牌移动式无尘干磨机 |  |  | 2 套 | 校方 提供 |
| 35 | 水性漆保温柜 | Aquabase Plus水性漆保温柜 |  |  | 1 套 | 校方 提供 |
| 36 | 红外线烤灯 | 移动式 3kW 烤灯 |  |  | 4 台 | 校方 提供 |
| 37 | 喷房 | 中一 |  |  | 2 台 | 校方提供 |
| 38 | 烤房 | 中一 |  |  | 1 台 | 校方提供 |
| 39 | 喷涂专用油水 分离器 | SATA 444 |  |  | 4 个 | SATA 提供 |
| 40 | 喷枪清洗机 | SATA RCS 喷枪快速清洗机 |  |  | 1 台 | SATA 提供 |
| 41 | 调色灯箱 | 标准光源对色灯箱 |  |  | 9 个 | 龙神 提供 |
| 42 | 快配色测色仪 | 测量目标板和选手提交调色色板 的色差 |  |  | 1 台 | PPG 提供 |
| 43 | 喷涂柜 | 喷涂试色板用 |  |  | 4 台 | 校方 提供 |
| 44 | 小烤箱 | 油漆色样烘烤箱 |  |  | 4 个 | 龙神 提供 |
| 45 | 压缩空气系统 | 压缩空气供气系统含：压缩机、油 水分离器、冷干机、储气罐 |  |  | 1 套 | 校方 提供 |
| 46 | 备用发电机 | 备用，可同时供给赛场所有设备同 时运行所需的电量 |  |  | 1 套 | 校方 提供 |

十、安全保障

赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁

判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考

察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应 符合国家有关安全规定。对赛场进行仿真模拟测试，以发现可能出现的问

题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭执委会印发的有效 证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关 职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节， 裁判员要严防选手出现错误操作承办单位应提供保证应急预案实施的条 件，制定大用电量、易发生火灾安全保障制度和预案，并配备急救人员与

设施。

严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地。

执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场 环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，

须增加引导人员，并开辟备用通道。

大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量， 建立安

全管理日志。

（二）生活条件

比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍 作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍

的学校共同负责。

大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会 和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安

全。

赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守

国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤

害保险。

各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教

师进行安全教育。

各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理

的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措 施避免事态扩大。执委会应立即启动应急预案并报告组委会。赛项出现重 大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会

报告详细情况。

（五）处罚措施

因参赛队原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

参赛选手比赛期间发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警

告无效的，可取消其继续比赛的资格。

赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重

大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十一、竞赛须知

（一）参赛队须知

本赛项为个人赛，学校为单位参加比赛，参赛选手和指导教师报名获 得确认后不得随意更换。比赛开始后，参赛队不得更换参赛选手。若参赛

选手因特殊原因不能按时参加比赛，则视为自动放弃。

参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证，以及工作证、

学生证、身份证等参加比赛及相关活动。

各参赛队按竞赛组委会统一安排参加赛前熟悉场地活动，未按时参加

视同放弃。

各参赛队按竞赛组委会统一要求，准时参加赛前领队会。

比赛期间各参赛队要注意饮食卫生，防止食物中毒。比赛期间各参赛 队应保证所有人员的安全，防止交通事故和其它意外事故的发生，为领队、 指导教师和参赛选手购买人身意外保险。选手的穿戴装备、工具等不得出

现参赛单位等信息，否则禁止入场或取消比赛资格。

各参赛队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

参赛队有关人员可在规定时间（每轮比赛开始 5 分钟后），以小组 为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩。观摩人员必须佩带 赛事相关证件；观摩时不得议论、交谈，并严禁与选手进行交流；不得在 工位前长久停留，以免影响选手比赛;不准向场内裁判及工作人员提问；

禁止拍照。凡违反规定者，将立即取消其参观资格。

如在比赛过程中出现特殊情况，由各代表队领队与现场工作人员协调

联系和反映，不得以任何理由中断比赛或擅自带选手退场。

各代表队领队准确及时按规定召集本队人员按时到达赛场。各代表队

领队在比赛期间需保持通信畅通。

各代表队领队在比赛前和比赛期间不得与裁判谈论与比赛有关的内

容，更不得以任何形式影响裁判人员的评判。

（二）指导教师须知

每名参赛选手只能配备 1 名指导教师。

对申诉的仲裁结果，指导教师应带头服从和执行，还应说服选手服从

和执行。凡恶意申诉，一经查实，执委会将追查相关人员责任。

指导教师应认真研究和掌握赛项规程，指导选手做好赛前的一切准备

工作。

指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结，指导教师要督促选手按 组委会规定的时间和地点报到；做好选手的后勤保障、安全工作；自觉维

护赛场秩序。

（三）参赛选手须知

严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，尊重裁判和其他参赛选手， 服从裁 判员和竞赛工作人员的管理，自觉维护赛场秩序，不得在赛场内大声喧哗、

打闹。必须穿着统一的工作服进入赛场。

在赛前熟悉场地和竞赛时，应该严格遵守场地秩序和安全操作规程，

杜绝出现安全事故。爱护比赛场地、车辆、设备、工具及材料。

不得将通讯工具、技术资料、工具书、 自编电子或文字资料 、笔记 本电脑、摄像工具以及其他即插即用的硬件等与比赛有关的任何物品进入

比赛场地，否则取消选手比赛资格。

必须持本人学生证、身份证，按比赛规定的时间，到指定的场地参赛。

按照裁判长指令开始、结束比赛。操作结束后应按要求离开比赛场地，

不得无故在场内逗留。

须按时到赛场等候检录、抽签进入赛场，并按照抽签确定的工位号参

加比赛。已检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开。

在现场工作人员引导下进入比赛工位，按规定进行赛前准备， 检查

并确认配套的设备及工具等。

比赛过程中不得擅自离开赛场。若需休息、饮水或去洗手间，

需经裁判员同意，一律计算在比赛时间内。比赛过程中须严格遵守相

关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。若因选

手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时。情节特别严重者，

由裁判长视具体情况作出处理决定（最高至终止比赛）。

在比赛过程中如遇问题，需举手向裁判人员提出。选手之间不得发生

任何交流。

比赛结束前 5 分钟裁判长会对选手做出提示。对裁判裁决有异议，

可按大赛申诉与仲裁规则进行申诉， 不得与工作人员及裁判员纠缠。

（四）工作人员须知

树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态

度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

工作人员必须服从赛项组委会统一指挥，按规定统一着装， 佩戴工 作人员标识，保持良好形象，注意文明礼貌，认真履行职责， 做好比赛

服务工作。

工作人员按照工作分工和区域准时上岗，严守工作岗位，不得擅自离 岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行， 特殊情况

需向赛项执委会请假。

熟悉比赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按

照安保持通信畅通，加强协作配合，提高工作效率。

竞赛期间，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象 或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项组委会视

情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。

比赛期间工作人员必须在指定区域等待，未经裁判长允许不得进入比

赛工位。